|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ООО «Компания «Стальэнерго» _______________ Ю. А. Федоркин « » 2021 г. |
| --- | --- |

ОБЪЕКТНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ПРИВОДА СТРЕЛКИ

ОКПС-Е-К

Доказательство безопасности

ЕИУС.465275.007.100ДБ

Версия 1.2

| СОГЛАСОВАНО | РАЗРАБОТАЛ |
| --- | --- |
| Письмом научного руководителя – заведующего НИЛ «БЭМС ТС» БелГУТ от « » 2021 г. | Начальник отдела разработок новых видов продукции ООО «Компания «Стальэнерго» ______________ И. В. Солодовник « 04 » марта 2021 г. |

История изменений

| п/п | Дата | Номер версии | Статус | Автор | Причина изменения | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04.03.2021 | 1.1 | проект | Рашевский А. О. |  | Создание документа |
| 2 | 16.04.2021 | 1.2 | проект | Рашевский А. О. | Устранение замечаний |  |

Содержание

1	Вводные замечания	4

2	Нормативные и другие документы	7

3	Характеристика объекта	9

3.1	Концепция обеспечения безопасности	9

3.2	Требования и нормы безопасности	10

3.3	Критерии опасных отказов	10

3.4	Краткое описание принципов построения и работы	11

3.5	Описание конструктивного оформления	35

3.6	Описание программного обеспечения	37

4	Доказательство работоспособности	38

5	Методы доказательства безопасности	39

6	Подтверждение безопасности	47

6.1	Экспертные методы	47

6.2	Расчетные методы	47

6.3	Испытания на моделях	59

6.4	Стендовые испытания	59

6.5	Испытания в условиях эксплуатации	60

6.6	Сбор статистических данных в условиях эксплуатации	60

7	Заключение по безопасности	61

Приложение А Перечень сокращений	62

Приложение Б Расчет средней наработки на отказ ОКПС-Е-К	63

Приложение В Моделирование работы блока чтения адреса	79

Приложение Г Описание реле серии SR6 фирмы Tyco Electronics	83

Приложение Д Заключение по безопасности	84

Вводные замечания

Настоящий документ распространяется на объектный контроллер привода стрелки ОКПС-Е-К, предназначенный для управления стрелочными электроприводами типа СП-6БМ путем формирования трехфазного напряжения для питания асинхронных электродвигателей переменного тока типа МСТ-0,3 в девяти проводных схемах управления и для работы в составе МПЦ-СМ.

Область применения – существующие и вновь строящиеся станции и депо метрополитена.

Электропитание ОКПС-Е-К осуществляется от источника питания напряжением 24-10%+20% В постоянного тока для слаботочной части и напряжением 220-5%+5% В переменного тока частотой (50±1) Гц для силовой части +20%-10%.

По стойкости и прочности к воздействиям механических нагрузок ОКПС-Е-К относится к классу условий размещения МС1 по ГОСТ 34012.

По стойкости и прочности к воздействиям климатических факторов ОКПС-Е-К относится к классу условий размещения К1 по ГОСТ 34012 (вид климатического исполнения – УХЛ4 по ГОСТ 15150).

По требованиям к электромагнитной совместимости ОКПС-Е-К в составе МПЦ СМ функционирует с критерием качества А в условиях воздействия электромагнитных помех по ГОСТ 33436.4-1:

- электростатических разрядов;

- наносекундных импульсных помех;

- микросекундных импульсных помех большой энергии;

- провалов, кратковременных прерываний и изменений напряжения электропитания.

По способу защиты человека от поражения электрическим током ОКПС-Е-К относится к классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0.

Изоляция электрических цепей ОКПС-Е-К относительно корпуса, в соответствии с ГОСТ 34012, выдерживает без пробоя в течение 1 мин. эффективное напряжение переменного тока частотой 50 Гц при мощности источника испытательного напряжения не менее 0,5 кВА:

- для цепей питания переменного напряжения 220 В и для цепей, подключаемых к электродвигателю:

- в НКУ – 1880 В;

- при верхнем значении относительной влажности– 1130 В;

- для цепей питания постоянного напряжения 24 В:

- в НКУ – 380 В;

- при верхнем значении относительной влажности – 300 В;

- для интерфейсов обмена данными с ЦВМ-М:

- в НКУ – 380 В;

- при верхнем значении относительной влажности – 300В;

- для цепей, подключаемых к бесконтактным датчикам положения стрелки:

- в НКУ – 630 В;

- при верхнем значении относительной влажности – 380 В.

Электрическое сопротивление изоляции электрических цепей ОКПС-Е-К относительно корпуса, в соответствии с ГОСТ 34012, должно составлять:

- для цепей питания переменного напряжения 220 В и для цепей, подключаемых к электродвигателю:

- в НКУ – не менее 200 МОм;

- при верхнем значении рабочей температуры – не менее 40 МОм;

- при верхнем значении относительной влажности – не менее 20 МОм;

- для цепей питания постоянного напряжения 24 В:

- в НКУ – не менее 40 МОм;

- при верхнем значении рабочей температуры – не менее 10 МОм;

- при верхнем значении относительной влажности – не менее 4 МОм;

- для интерфейсов обмена данными в системе МПЦ-СМ:

- в НКУ – не менее 40 МОм;

- при верхнем значении рабочей температуры – не менее 10 МОм;

- при верхнем значении относительной влажности – не менее 4 МОм;

- для цепей, подключаемых к бесконтактным датчикам положения стрелки:

- в НКУ – не менее 100 МОм;

- при верхнем значении рабочей температуры – не менее 20 МОм;

- при верхнем значении относительной влажности – не менее 5 МОм.

Перечень принятых сокращений приведен в приложении А.

Нормативные и другие документы

- ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 27.301-95. Расчет надежности. Основные положения.

- ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).

- ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

- ГОСТ 33358-2015. Безопасность функциональная. Системы управления и обеспечения безопасности движения поездов. Термины и определения.

- ГОСТ 33436.4-1-2015. Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 4-1. Устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. Требования и методы испытаний.

- ГОСТ 34012-2016. Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. Общие технические требования.

- ГОСТ Р МЭК 61508-4-2012. Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 4. Термины и определения.

- СТО РЖД 1.19.009-2009. Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Доказательство безопасности.

- СТО РЖД 1.19.010-2009. Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Выбор и общие правила задания требований безопасности.

- ГОСТ 33477-2015. Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению.

- РД 32 ЦШ 1115842.01-93. Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Методы испытаний на безопасность.

- РД 32 ЦШ 1115842.03-93. Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Критерии опасных отказов.

- РД 32 ЦШ 1115842.04-93. Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Методы расчета норм безопасности.

- РТМ 32 ЦШ 1115842.01-94. Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики Методы и принципы обеспечения безопасности микроэлектронных СЖАТ.

- PTM 32 ЦШ 1115842.02-94. Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Методы расчета показателей безотказности и безопасности СЖАТ.

- MIL-HDBK-217F. Military handbook. Reliability prediction of electronic equipment.

- Микропроцессорная централизация стрелок и сигналов для метрополитенов МПЦ-СМ. Техническое задание.

- Микропроцессорная централизация стрелок и сигналов для метрополитенов МПЦ-СМ. Описание протокола обмена данными между концентратором связи и объектными контроллерами. ЕИУС.468333.003.Д.ОПОД КСв ОК.

Характеристика объекта

- Концепция обеспечения безопасности

Концепция обеспечения безопасности ОКПС-Е-К основана на следующих положениях:

- одиночные отказы аппаратных средств или одиночные сбои программного обеспечения не должны приводить к опасным отказам;

- одиночные отказы аппаратных средств, накопление которых может привести к опасным отказам, должны обнаруживаться на тестовых воздействиях;

- сочетание одиночных отказов аппаратных средств или сбоев программного обеспечения не должно приводить к возникновению опасных отказов с интенсивностью, превышающей норму интенсивности опасных отказов;

- если для одиночного отказа не существует другого отказа, который совместно с первым приводит к опасному отказу, то такие одиночные отказы могут накапливаться без снижения степени безопасности, т. е. без нарушения концепции безопасности.

Для реализации концепции безопасности в приборе используются две стратегии:

- безотказность;

- безопасное поведение при отказах.

Первая стратегия предполагает, что прибор, который корректно выполняет свой алгоритм функционирования, является безопасным. Контроль корректности функционирования прибора достигается программно-аппаратными средствами.

Вторая стратегия предполагает, что при обнаружении одиночного отказа, который может привести к опасному отказу, прибор должен переводиться в необратимое защитное состояние. В защитном состоянии должно исключаться формирование сигналов на выходе прибора, и прекращаться обмен данными по интерфейсу RS-422. В этом состоянии ОКПС-Е-К может находиться сколь угодно долго и, ни при каких воздействиях, не может выйти из него самостоятельно. Перевод ОКПС-Е-К из защитного состояния в работоспособное состояние возможен только в условиях завода-изготовителя или сервисного центра, и выполняется только с участием человека.

Для выявления одиночного отказа в программно-аппаратной части должны использоваться сочетания программных и аппаратных методов резервирования и диагностики.

Снижение вероятности возникновения отказов достигается введением параметрической избыточности.

- Требования и нормы безопасности

  - Интенсивность опасных отказов ОКПС-Е-К должна быть не более 1 × 10-12 1/ч.

  - В случае обнаружения неисправности, в каком-либо из внутренних узлов ОКПС-Е-К, он должен перейти в защитное состояние.

  - ОКПС-Е-К не должен произвольно переходить из защитного состояния в рабочее, в том числе при воздействии помех согласно 1.6.

- Критерии опасных отказов

3.3.1	Критериями опасных отказов для ОКПС-Е-К являются:

- формирование в рабочих цепях управления стрелочным электродвигателем 3-х фазного синусоидального напряжения, не в соответствии с полученным приказом от ЦВМ-М;

- формирование для ЦВМ-М корректных статусов о наличии плюсового или минусового положения стрелки, которое не соответствует входным сигналам контроля положения стрелки;

- формирование для ЦВМ-М корректных статусов с адресом, который не соответствует установленному.

- Краткое описание принципов построения и работы

- При применении в МПЦ-СМ реализован двухканальный режим работы ОКПС-Е-К с ненагруженным резервированием.

- Увязка с ЦВМ-М осуществляется через дублированный интерфейс RS-422.

- Протокол обмена данными ОКПС-Е-К с ЦВМ-М по интерфейсу RS-422, описание структуры информационного обмена, блоков данных и параметров линий связи приведено в [2.19]. Первоначальный запрос и поддержание актуального статуса ОКПС-Е-К в рамках МПЦ-СМ осуществляется путем периодической рассылки широковещательных сообщений «запрос статуса» каждые 150 мс.

- В двухканальном режиме работы применяются два ОКПС-Е-К, выполняющих функции «основного канала» и «резервного канала».

- К нагрузке, через модуль МР АУКС-9, в определенный момент времени может быть подключен только один из каналов (рисунок 3.1). Канал является «активным», когда к нему подключена нагрузка и «пассивным», когда он отключен от нагрузки. Реле переключения нагрузки (РПН), расположенное на МР АУКС-9, запитывается от основного канала.

Рисунок 3.1 – Схема подключения ОКПС-Е-К к стрелочному электроприводу в схеме с ненагруженным резервированием

- В качестве реле переключения нагрузки применяются реле серии SR6 фирмы Tyco Electronics, конструкция которых выполнена в соответствии со стандартом EN 50205 (см. приложение Г). Данным стандартом регламентируется невозможность одновременного замыкания фронтовых и тыловых контактов групп реле, чем обеспечивается достоверная диагностика положения якоря реле.

- ОКПС-Е-К в активном режиме (когда его выход подключен к нагрузке) обеспечивает:

управление стрелочным электроприводом при переводе из плюсового положения в минусовое и из минусового положения в плюсовое, в зависимости от принятого приказа;

автоматическое двукратное реверсирование стрелочного электропривода и возвращение остряков централизованной стрелки в исходное состояние в случае отсутствия контроля требуемого положения этой стрелки в режиме «Повторный перевод»;

контроль тока по каждой фазе электродвигателя, в момент перевода стрелки;

контроль целостности рабочих цепей на наличие обрыва;

контроль короткого замыкания (КЗ) в рабочих и контрольных цепях;

контроль положения стрелки;

индикацию положения стрелки;

обмен по межканальному интерфейсу с ОКПС-Е-К, который находится в пассивном режиме;

обмен по дублированному цифровому каналу связи (по интерфейсу RS-422 принимает приказы и передает статусы).

- ОКПС-Е-К, при работе в пассивном режиме (когда его выход не подключен к нагрузке) обеспечивает:

обмен по межканальному интерфейсу с ОКПС-Е-К, который находится в активном режиме;

обмен по дублированному цифровому каналу связи (по интерфейсу RS-422 принимает приказы и передает статусы).

- Адрес ОКПС-Е-К устанавливается перемычками на кросс-плате.

- Каждый ОКПС-Е-К может находиться в одном из следующих состояний:

работоспособное состояние – это состояние, при котором ОКПС-Е-К отвечает всем требованиям нормативно-технической и конструкторской документации и выполняет все заложенные функции;

безопасное состояние – это состояние, в которое ОКПС-Е-К переходит при отсутствии корректных приказов от ЦВМ-М по каналам передачи данных в течение более чем 1,5 с; снижении напряжения питания переменного тока ниже уровня 187 В. В этом состоянии блокируется формирование рабочего и контрольного напряжений, поддерживается связь со смежным каналом и ЦВМ-М (при наличии связи). ОКПС-Е-К переходит обратно в работоспособное состояние при восстановлении процесса обмена информацией с ЦВМ-М и требуемого уровня питающего напряжения;

защитное состояние – это состояние, в которое переходит ОКПС-Е-К при обнаружении неисправности. В этом состоянии исключается формирование на выходе ОКПС-Е-К каких-либо сигналов, прекращается обмен данными с ЦВМ-М и смежным каналом. Код неисправности сохраняется в энергонезависимой памяти (EEPROM). Обратный переход из защитного в работоспособное или безопасное состояние блокируется на уровне программного обеспечения.

- В работоспособном состоянии ОКПС-Е-К обеспечивает:

прием следующих приказов от ЦВМ-М по дублированному каналу связи:

перевод стрелки в заданное положение;

время перевода стрелки;

повторный перевод стрелки;

уровень выходного напряжения контрольного генератора;

смену активности между активным и пассивным ОКПС-Е-К, по приказу от ЦВМ-М;

передачу статусов в ЦВМ-М по дублированному каналу связи:

положение стрелочного перевода;

установленное максимальное время перевода стрелки;

фактическое время последнего перевода стрелки;

значения тока по трем фазам во время последнего перевода стрелки;

результат последнего перевода;

информацию об ошибках;

состояние основного и резервного канала (исправен/неисправен);

уровень напряжения на выходе контрольного генератора;

фаза перевода стрелки (перевод отсутствует, перевод из «+» в «–», перевод из «–» в «+»;

формирование напряжения для перевода стрелки по приказу от ЦВМ-М;

контроль положения стрелки;

прием данных по межканальному каналу связи о состоянии смежного ОКПС-Е-К.

- При переходе активного канала в безопасное или защитное состояние, работоспособный пассивный канал становится активным. Алгоритмом предусмотрен приоритет основного канала при включении питания в случае одинаковых условий работы – оба канала работоспособны, имеется межканальный обмен, имеется связь по интерфейсу RS-422.

- В случае отключения нагрузки от активного канала, а также при отказе межканальной связи от активного канала к работоспособному пассивному каналу, активный канал переходит в пассивное состояние, а пассивный – в активное. В последнем случае работоспособный пассивный канал передает сообщение активному каналу «нет связи».

- Структурная схема ОКПС-Е-К приведена на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Структурная схема ОКПС-Е-К в режиме работы с ненагруженным резервированием

- ОКПС-Е-К имеет безопасную дублированную структуру с умеренными связями (рисунок 3.2). В состав ОКПС-Е-К входят два независимо работающих микроконтроллера с контролем исправности друг друга.

- По функциональному назначению в схеме ОКПС-Е-К выделяются следующие блоки:

блок питания цифровой части (1);

блок RS-422 (2);

блок управления реле (3, 4, 5);

блок чтения адреса (6);

блок обработки команд и управления (7);

блок управления реле резерва (8);

блок генератора (9);

блок корректора коэффициента мощности (ККМ) (10);

блок питания драйверов и ККМ (11);

блок 3-х фазного формирователя (12);

блок датчика тока (13, 14, 15);

блок преобразователей напряжений (16);

блок фильтров (17).

- Блок питания цифровой части (1) с плавным пуском и контролем входного напряжения 24 В постоянного тока формирует стабилизированное, контролируемое напряжение 3,3 В постоянного тока для питания цифровой части ОКПС-Е-К (рисунок 3.3).

Блок (1) состоит из:

модуля ограничения пускового тока;

модуля контроля 24 В;

модуля питания 3,3 В.

Рисунок 3.3 – Блок питания цифровой части

Модуль ограничения пускового тока построен на резисторах R26, R27, которые через 0,8 – 1,0 с шунтируются транзистором VT1.

Модуль контроля напряжения 24 В построен на микросхеме DA2. Выходной сигнал с оптрона V16 обеспечивает переход микроконтроллеров в безопасное состояние при уменьшении уровня напряжения питания ниже 21 В.

Модуль питания 3,3 В цифровой части выполнен на DC/DC преобразователе A2 включенного через диод VD2. Конденсаторы С8, С9 обеспечивают работу цифровой части ОКПС-Е-К, в течение не менее 0,2 с, при пропадании напряжения питания 24 В.

- Блок RS-422 (2) предназначен для приема приказов от ЦВМ-М и передачи статусов в ЦВМ-М по двум интерфейсным линиям (рисунок 3.4).

Каждая интерфейсная линия при помощи микросхем DD1, DD2 подключена к обоим микроконтроллерам. Гальваническая развязка осуществляется микросхемами DD1, DD2.

Рисунок 3.4 – Блок RS-422

- Блоки управления реле (3, 4, 5) предназначены для формирования логики работы в пятипроводной схеме управления стрелочным приводом.

Блоки управления реле осуществляют управление реле смены фаз двигателя стрелки (сигнал REL1), реле выключения контрольного сигнала (REL2), реле смены фаз контрольного сигнала (REL3). На рисунке 3.5 приведена схема блока управления реле смены фаз двигателя стрелки, схемы остальных блоков идентичны.

Данные блоки управления реле были предусмотрены на перспективу для применения ОКПС-Е-К также в пятипроводной схеме управления стрелочным электроприводом.

В данной реализации ОКПС-Е-К они не используются, соответственно на них не подаются управляющие сигналы и не подключены сами исполнительные реле.

Рисунок 3.5 – Блок управления реле

- Блок чтения адреса (6) обеспечивает считывание адреса, считывание состояния РПН, обмен информацией с резервным блоком (рисунок 3.6).

Блок (6) состоит из:

- модуля чтения адреса;

- модуля межканального обмена.

Модуль чтения адреса обеспечивает безопасное, защищаемое циклической контрольной суммой CRC8, гальванически развязанное считывание 16-ти бит данных адреса, 8-ми бит данных конфигурации, защищаемых 8-ми битной контрольной суммой, и состояние РПН.

Модуль представляет собой матрицу из 32 перемычек разбитых на девять сканирующих линий (SA0, SA1, SA2, SA3, SK4, SK5, SS6, SS7, SR8) и четыре считывающих линии (D0 – D3). Последовательно с перемычками включены развязывающие диоды (расположены на кросс-плате) предотвращающие взаимное влияние сканирующих сигналов друг на друга. Сканирующие линии выполнены на оптронах V3 – V7, а считывающие – V10, V11. Последовательно включая/выключая оптроны V3 – V7 производится считывание состояния адресных, конфигурационных, перемычек контрольной суммы и РПН. Последовательно включая/выключая оптроны V1, V2 производится проверка исправности диодов и оптронов V10, V11. Светодиоды оптронов запитываются от DC/DC преобразователя DA1 напряжением 5 В.

Рисунок 3.6 – Блок чтения адреса

Цикл считывания состояния перемычек и РПН производится по следующему алгоритму:

- включение оптрона V3:1, считывание первой тетрады адреса (по сигналам D0 – D3), выключение оптрона V3:1;

- включение оптрона V3:2, считывание второй тетрады адреса (по сигналам D0 – D3), выключение оптрона V3:2;

- включение оптрона V4:1, считывание третьей тетрады адреса (по сигналам D0 – D3), выключение оптрона V4:1;

- включение оптрона V4:2, считывание четвертой тетрады адреса (по сигналам D0 – D3), выключение оптрона V4:2;

- включение оптрона V5:1, считывание первой тетрады конфигурации (по сигналам D0 – D3), выключение оптрона V5:1;

- включение оптрона V5:2, считывание второй тетрады конфигурации (по сигналам D0 – D3), выключение оптрона V5:2;

- включение оптрона V6:1, считывание первой тетрады контрольной суммы (по сигналам D0 – D3), выключение оптрона V6:1;

- включение оптрона V6:2, считывание второй тетрады контрольной суммы (по сигналам D0 – D3), выключение оптрона V6:2;

- включение оптрона V7:1, считывание состояния РПН (по сигналам D0 – D3), выключение оптрона V7:1;

- включение оптрона V1:1, проверка отсутствия замыкания диодов 1VD1, 1VD5, 1VD9, 1VD13, 1VD17, 1VD21, 1VD25, 1VD29 (при наличии соответствующих перемычек, по сигналам D0 – D3), проверка включения оптрона V10:1, выключение оптрона V1:1;

- включение оптрона V1:2, проверка отсутствия замыкания диодов 1VD2, 1VD6, 1VD10, 1VD14, 1VD18, 1VD22, 1VD26, 1VD30 (при наличии соответствующих перемычек, по сигналам D0 – D3), проверка включения оптрона V10:2, выключение оптрона V1:2;

- включение оптрона V2:1, проверка отсутствия замыкания диодов 1VD3, 1VD7, 1VD11, 1VD15, 1VD19, 1VD23, 1VD27, 1VD31 (при наличии соответствующих перемычек, по сигналам D0 – D3), проверка включения оптрона V11:1, выключение оптрона V2:1;

- включение оптрона V2:2, проверка отсутствия замыкания диодов 1VD4, 1VD8, 1VD12, 1VD16, 1VD20, 1VD24, 1VD28, 1VD32 (при наличии соответствующих перемычек, по сигналам D0 – D3), проверка включения оптрона V11:2, выключение оптрона V2:2.

Модуль межканального обмена обеспечивает обмен информацией между пассивным и активным каналами. Модуль выполнен на оптронах V8 и V9.

- Блок обработки команд и управления (7) построен на двух микроконтроллерах DD1 и DD2 по схеме дублированной системы с умеренными связями (рисунок 3.7).

Блок (7) состоит из:

- микроконтроллеров DD1 и DD2;

- модуля супервизора;

- модуля источников опорного напряжения (ИОН);

- модуля контроля напряжения 3,3 В;

- модуля EEPROM;

- модуля индикации.

Рисунок 3.7 – 	Блок обработки команд и управления

Микроконтроллеры, независимо друг от друга, обрабатывают входную информацию и формируют согласованные выходные воздействия. В случае выявления любого рассогласования, микроконтроллеры переводят ОКПС-Е-К в защитное состояние с записью в EEPROM кода неисправности. Контроль работы блоков ОКПС-Е-К проводится независимо двумя микроконтроллерами с дальнейшим сравнением результатов посредством обмена информацией по интерфейсу CAN через драйверы DD3 и DD4. Через этот же интерфейс, в условиях сервисного центра, возможно подключение специализированной аппаратуры для чтения кода защитного отказа. Программное обеспечение обеих микроконтроллеров идентично и синхронизируется по сигналам SYN1M и SYN1S, SYN2M и SYN2S, что позволяет в течение цикла диагностирования выявить дефекты в собственной работе.

Модуль супервизора 3,3 В построен на микросхеме DA3 и формирует сигнал сброса для обоих микроконтроллеров при снижении уровня напряжения питания 3,3 В цифровой части ниже 3 В.

Модуль источников опорного напряжения (ИОН) состоит из микросхем DA4, DA5, которые формирует стабильный уровень напряжения 3 В для работы АЦП. С целью взаимного контроля опорных напряжений, выходы источников через резистивные делители R91, R92 и R95, R96 подключены к смежным микроконтроллерам, уровень напряжением на делителях 1,5 В.

Модуль контроля напряжения 3,3 В построен на делителях R89, R90 и R93, R94. При снижении уровня напряжения питания ниже 2,9 В формируется программный сброс микроконтроллеров.

Модуль EEPROM состоит из микросхем DD5, DD6 и предназначен для хранения кода защитного отказа.

Модуль индикации осуществляет отображение информации о состоянии ОКПС-Е-К и положении стрелки.

- Блок управления реле резерва (8) обеспечивает включение напряжения на обмотке РПН (рисунок 3.8).

Транзисторами VT8, VT9 через оптронную развязку V15 обеспечивается включение напряжения на обмотке РПН.

Рисунок 3.8 – Блок управления реле резерва

- Блок генератора (9) предназначен для формирования стабильного гальванически развязанного напряжения переменного тока от 16 В до 28 В (рисунок 3.9).

Блок состоит из:

- модуля питания 43 В;

- ШИМ-преобразователя;

- модуля ФНЧ.

Модуль питания 43 В формирует стабильное гальванически развязанное напряжение постоянного тока 43 В предназначенное для питания выходных транзисторов VT3 – VT6 ШИМ-преобразователя. Модуль выполнен на элементах DA1, VT1, T1. На элементах VD5, VT2, DA5 выполнены стабилизаторы напряжения 12 В и 5 В для питания драйверов DA6, DA7 преобразователя и микросхем гальванической развязки V3, V4.

Преобразователь 28 В, управляемый ШИМ сигналами от микроконтроллера DD2, через гальваническую развязку V3, V4 с помощью драйверов DA6, DA7 управляет работой мостовой схемы на базе транзисторов VT3 – VT6.

Модуль ФНЧ, выполненный на элементах L1, C32, подавляет несущую частоту ШИМ сигнала.

Рисунок 3.9 – Блок генератора

- Блок корректора коэффициента мощности (10) предназначен для формирования стабильного напряжения постоянного тока 390 В (рисунок 3.10).

Блок состоит из:

входного фильтра с выпрямителем напряжения;

модуля контроля входного напряжения 220 В;

модуля ограничения пускового тока;

преобразователя напряжения 310/400 В.

Рисунок 3.10 – Блок корректора коэффициента мощности

Входной фильтр с выпрямителем напряжения, выполненный на элементах L9, С107, С108, С109 С111, С112 и VD41, предназначен для защиты ОКПС-Е-К от импульсных помех по цепям питания, защиты цепей питания от помех формируемых ОКПС-Е-К и преобразования входного напряжения переменного тока 220 В в напряжение постоянного тока 310 В.

Модуль ограничения пускового тока, выполненный на элементах RK1, RK2, K1, DA2, V22, позволяет уменьшить «бросок» тока в момент включения питания.

Модуль контроля напряжения 220 В, выполненный на элементах DA11, V23, VD40, VD43, контролирует уровень входного напряжения и при уменьшении его ниже 187 В формирует управляющий сигнал для перехода микроконтроллеров в безопасное состояние. Порог включения составляет 194 В, порог выключения – 173 В.

Преобразователь напряжения 310/400 В преобразует выпрямленное напряжение 310 В в стабилизированное напряжение 400 В, предназначенное для питания выходных транзисторов (VT17 – VT22) блока 3-х фазного формирователя. Для исключения нагрева терморезисторов RK1, RK2, при снижении напряжении питания 220 В ниже допустимого уровня, напряжение питания на микросхему DA12, управляющую работой ККМ, подается через ключ, выполненный на базе оптореле V24.

- Блок питания драйверов и ККМ (11) предназначен для питания драйверов 3-х фазного формирователя и драйвера ККМ (+13VK) (рисунок 3.11).

Блок реализован по однотактной схеме с динамическим управлением ключами и выполнен на элементах VT11 – VT13, T1, VD5, VD6, VD9, VD10. Наличие напряжений на выходе блока возможно только при синхронной работе микроконтроллеров. Для контроля работоспособности блока проводится динамический контроль исправности транзисторов VT12, VT13 по сигналу KPS1.

Рисунок 3.11 – Блок питания драйверов и ККМ

- Блок 3-х фазного формирователя (12) предназначен для формирования трехфазного напряжения 220 В частотой 50 Гц (рисунок 3.12).

Рисунок 3.12 – Блок 3-х фазного формирователя

Блок, управляемый сигналами ШИМ от микроконтроллера DD1 через гальваническую развязку V17 – V19, при помощи драйверов DA6 – DA8 управляет работой выходного каскада 3-х фазного преобразователя на базе транзисторов VT17 – VT22. Фильтр низкой частоты, построенный на элементах L5, C91, L6, C92, L7, С93 и конденсаторах С2 – С4, расположенных на модуле реле, подавляет высокочастотную составляющую выходного сигнала ОКПС-Е-К (частота дискретизации ШИМ 28 кГц).

Для защиты от короткого замыкания на выходе блока предусмотрена схема, выполненная на элементах R153 – R158, VT14 – VT16, V21. На транзисторах VT15, VT16 выполнена триггерная защелка, которая выключает драйверы DA6 – DA8, при превышении тока через резисторы R153, R154, R157, R158, и выдает в блок обработки команд и управления сигнал KZ через гальваническую развязку V21.

Для проверки работоспособности 3-х фазного формирователя и ККМ одновременно по трем фазам формируются импульсы постоянного напряжения амплитудой 350 В и длительностью 100 мс. Этот сигнал не приводит к вращению электродвигателя, т.к. отсутствует ток в обмотках электродвигателя. В каждой фазе амплитуда импульсов контролируется блоками датчиков тока (13, 14, 15), и при несоответствии заданному значению ОКПС-Е-К переходит в защитное состояние.

Блок датчика тока (13, 14, 15), предназначен для контроля выходного тока и напряжения 3-х фазного формирователя (рисунок 3.13).

Блок состоит из:

- модуля датчика тока;

- модуля датчика напряжения.

Рисунок 3.13 – Блок датчика тока

Модуль датчика тока выполнен на резисторе R20, микросхемах DA5, DA2. Питание модуля датчика тока осуществляется от преобразователя, выполненного на элементах DA1, DA4, T1.

Модуль датчика напряжения выполнен на микросхемах DA6, DA3. Питание датчика напряжения осуществляется от блока питания драйверов и ККМ.

Микросхемы DA5 и DA6 обеспечивают гальваническую развязку измеряемых сигналов от микроконтроллера. Выходы датчиков, через блок фильтров, подаются на входы АЦП обоих микроконтроллеров.

- Блок преобразователей напряжений (16) предназначен для контроля выходного напряжения блока генератора и сигналов с датчиков контроля положения стрелки (рисунок 3.14).

Блок состоит из:

- модуля преобразователя контрольного напряжения;

- модуля 1 преобразователя напряжения контроля положения стрелки;

- модуля 2 преобразователя напряжения контроля положения стрелки.

Рисунок 3.14 – Блок преобразователей напряжений

Модуль преобразователя контрольного напряжения, выполненный на микросхемах DA17, DA11, DA18, DA12, контролирует напряжение на выходе блока генератора. Питание модуля осуществляется от модуля питания блока генератора.

Модуль 1 преобразователя напряжения схемы контроля положения стрелки построен по двухканальной схеме. Один канал, выполнен на элементах DA19, DA13, DA7, второй канал выполнен на элементах DA20, DA14, DA8. Модуль контролирует напряжение, поступающее с датчика положения стрелки, и через блок фильтров подает на входы АЦП микроконтроллеров. Питание модуля осуществляется от преобразователя напряжения, выполненного на элементах DA1, DA5, T1.

Модуль 2 преобразователя напряжения схемы контроля положения стрелки построен по двухканальной схеме. Один канал, выполнен на элементах DA21, DA15, DA9, второй канал выполнен на элементах DA22, DA16, DA10. Модуль контролирует напряжение, поступающее с датчика положения стрелки, и через блок фильтров подает на входы АЦП микроконтроллеров. Питание модуля осуществляется от преобразователя напряжения, выполненного на элементах DA2, DA6, T2.

Микросхемы DA17 – DA22 обеспечивают гальваническую развязку измеряемых сигналов от микроконтроллеров.

- Блок фильтров (17) предназначен для предварительной фильтрации измеряемых сигналов (рисунок 3.15).

Рисунок 3.15 – Блок фильтров

- Описание конструктивного оформления

ОКПС-Е-К представляет собой ТЭЗ для установки в кассету АУКС-К. Кассета устанавливается в шкаф монтажный 19-дюймовый (МЭК 297).

На лицевой панели ОКПС-Е-К (рисунок 3.16) расположены индикаторы:

«ПИТАНИЕ» – индикатор наличия питания, зеленого цвета;

«ОТКАЗ» – индикатор отказа, красного цвета;

«RS1», «RS2» – индикаторы наличия связи по интерфейсам RS-422, желтого цвета;

«ПОЛОЖЕНИЕ +» – индикатор плюсового положения стрелки, зеленого цвета;

«ПОТЕРЯ КОНТРОЛЯ» – индикатор потери контроля положения стрелки, зеленого цвета;

«ПОЛОЖЕНИЕ –» – индикатор минусового положения стрелки, зеленого цвета.

Габаритные размеры ОКПС-Е-К:

- высота 265 мм;

- глубина 233 мм;

- ширина 72 мм.

- Масса ОКПС-Е-К – не более 3 кг.

Рисунок 3.16 – Лицевая панель ОКПС-Е-К

Все электрические подключения ОКПС-Е-К осуществляются через соединители на кросс-плате, установленной в кассете АУКС-К. Подключение выходных сигналов ОКПС-Е-К к нагрузке осуществляется через МР АУКС-9, установленный на кросс-плату.

- Описание программного обеспечения

Программное обеспечение ОКПС-Е-К представляет собой упорядоченный набор инструкций и данных, записанных в постоянное запоминающее устройство микроконтроллера. Программное обеспечение построено по принципу циклограммы: каждая подпрограмма вызывается в отведенный для нее временной промежуток. Данный принцип выбран из соображений точного определения причин отказов программного обеспечения, а также необходимости управления процессами, рассинхронизация которых может привести к сбоям ОКПС-Е-К.

Исходный код и общее описание программного обеспечения приведено в документе «Объектный контроллер привода стрелки ОКПС-Е-К. Описание программного обеспечения. ЕИУС.465275.007.100-01 13 01».

Функциональные требования к программному обеспечению приведены в документе «Объектный контроллер привода стрелки ОКПС-Е-К. Функциональные требования к программному обеспечению. ЕИУС.465275.007.100-01 96 01».

Архитектура программного обеспечения приведена документе «Объектный контроллер привода стрелки ОКПС-Е-К. Архитектура программного обеспечения. ЕИУС.465275.007.100-01 97 01».

Требования к реализации программного обеспечения приведены в документе «Объектный контроллер привода стрелки ОКПС-Е-К. Требования к реализации программного обеспечения. ЕИУС.465275.007.100-01 98 01».

Файл программирования – sxOKPS-E-K_x_x_x.hex (ХХХХХ байт, контрольная сумма (SVF) – ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ).

Доказательство работоспособности

Работоспособность ОКПС-Е-К и выполнение показателей назначения, установленных в ТЗ, подтверждаются результатами испытаний, представленными в протоколах:

- Протокол №45/2021 предварительных (заводских) испытаний опытного образца Аппаратуры управления и контроля стрелок АУКС-К ЕИУС.465275.007: ОКПС-Е-К ЕИУС.465275.007.100 версия ПО 1.0.17 на функционирование от 30 апреля 2021 г.;

- Протокол №46/2021 предварительных (заводских) испытаний опытного образца Аппаратуры управления и контроля стрелок АУКС-К ЕИУС.465275.007: ОКПС-Е-К ЕИУС.465275.007.100 версия ПО 1.0.17 на электробезопасность от 30 апреля 2021 г.;

- Протокол №47/2021 предварительных (заводских) испытаний опытного образца Аппаратуры управления и контроля стрелок АУКС-К ЕИУС.465275.007: ОКПС-Е-К ЕИУС.465275.007.100 версия ПО 1.0.17 на устойчивость к воздействию климатических факторов от 30 апреля 2021 г.;

- Протокол №48/2021 предварительных (заводских) испытаний опытного образца Аппаратуры управления и контроля стрелок АУКС-К ЕИУС.465275.007: ОКПС-Е-К ЕИУС.465275.007.100 версия ПО 1.0.17 на устойчивость к воздействию механических факторов от 30 апреля 2021 г.;

- Протокол №49/2021 предварительных (заводских) испытаний опытного образца Объектного контроллера привода стрелки ОКПС-Е-К ЕИУС.465275.007.100 версия ПО 1.0.17 на функциональную безопасность от 02 апреля 2021 г.;

- Протокол №59/2021 предварительных (заводских) испытаний опытного образца Микропроцессорной централизации стрелок и сигналов для метрополитенов МПЦ-СМ ЕИУС.468333.003 на электробезопасность, электромагнитную совместимость от 30 апреля 2021 г.

Методы доказательства безопасности

Для доказательства безопасности использовались следующие методы: экспертные, расчетные, испытания на моделях, стендовые испытания, испытания в условиях эксплуатации и сбор статистических данных в процессе эксплуатации.

- Экспертные методы

Экспертные методы применялись на всех стадиях разработки объектного контроллера. В ходе проведения экспертизы на безопасность решались следующие задачи:

- анализ концепции обеспечения безопасности;

- проверка правильности и полноты определения качественных и количественных требований безопасности;

- проверка корректности и полноты выполнения генератором своих функций в соответствии с требованиями технического задания;

- проверка правильности расчета детерминированных и вероятностных показателей безопасности;

- анализ корректности используемых критериев опасных отказов;

- анализ программно-аппаратных решений на безопасность;

- анализ документа «Доказательство безопасности»;

- анализ методик и программ испытаний на безопасность;

- анализ достигнутого проектного уровня безопасности;

- анализ результатов испытаний на безопасность.

В качестве независимых экспертов выступали специалисты Научно-исследовательской лаборатории «Безопасность и ЭМС технических средств» (НИЛ «БЭМС ТС») БелГУТ. Использовались индивидуальные и коллективные методы экспертизы.

На экспертизу предоставлялись:

- техническое задание на МПЦ-СМ;

- текст и описание программного обеспечения;

- доказательство безопасности;

- программы и методики испытаний.

Материалы экспертиз представлены в разделе «Подтверждение безопасности».

Ограничениями экспертного метода являлись квалификация экспертов, полнота и корректность предоставленной документации и используемых методик анализа.

- Расчетные методы

Расчетные методы использовались для обоснования заданного уровня безопасности, установленного в ТЗ. При расчетах учитывались отказы аппаратуры и эффективность средств контроля. Результаты расчетов представлены в разделе «Подтверждение безопасности».

При расчете показателей безопасности были приняты следующие условия:

- поток отказов является простейшим;

- законы распределения времени безопасной работы и восстановления – экспоненциальными;

- электронные компоненты при вводе ОКПС-Е-К в эксплуатацию находятся в исправном состоянии и работают в режимах, рекомендованных производителем.

Для расчета интенсивности отказов устройств использовалась методика, рекомендованная ГОСТ 27.301 и изложенная в справочнике по стандартизации «MIL-HDBK-217F. Military handbook. Reliability prediction of electronic equipment».

В соответствии с MIL-HDBK-217F выражение для расчета интенсивности отказов электронных компонентов в общем виде записывается следующим образом:

- λ=λbπi							(5.1)

где	λb – базовая интенсивность отказов;

πi – коэффициенты, учитывающие особенности работы компонента.

Для каждого типа электронных компонентов выделялся свой набор коэффициентов, наиболее полно отражающий протекание внутренних физических процессов и позволяющий корректировать базовую интенсивность отказов в зависимости от особенности работы. Для расчетов был выбран следующий набор коэффициентов:

- коэффициент температурного режима работы (πT);

- коэффициент уровня качества компонента (πQ);

- коэффициент жесткости эксплуатации (πE);

- коэффициент нагрузки (πS);

- коэффициент рассеиваемой мощности (πP);

- коэффициент эквивалентного последовательного сопротивления (πSR);

- коэффициент емкости (πC);

- коэффициент нагрузки по напряжению (πV);

- коэффициент использования (πА);

- коэффициент стабильности техпроцесса (πL);

- коэффициент механической нагрузки разъемов/реле (πcy);

- коэффициент, учитывающий сложность кристалла (πC1);

- коэффициент, учитывающий сложность корпуса (πC2).

Характерные отказы электронных компонентов.

#### При отказе резисторов возможно увеличение номинала сопротивления, вплоть до полной потери проводимости. Уменьшение номинала возможно только при технологической неисправности, например, в случае короткого замыкания на плате. Распределение отказов по видам:

- параметрические отказы – 80 %;

- обрыв – 20 %.

#### При отказе конденсаторов возможны потеря емкости вплоть до обрыва, увеличение тока утечки, вплоть до пробоя, а также любая комбинация этих дефектов. Увеличение номинала конденсатора крайне маловероятно и не рассматривается. Распределение отказов по видам (электролитических/комбинированных):

- пробой диэлектрика – 46/69 %;

- потеря емкости, обрыв – 28/6 %;

- параметрические отказы – 26/25 %.

#### При отказе транзисторов возможны общая деградация характеристик, обрывы любого количества выводов, утечки тока между любой парой выходов, вплоть до пробоя. Распределение отказов по видам:

- параметрические отказы – 80 %;

- обрыв – 16 %;

- короткое замыкание – 4 %.

#### При отказе диодов возможны общая деградация характеристик, вплоть до потери нелинейности, обрыв, увеличение тока утечки вплоть до пробоя. Распределение отказов по видам:

- параметрические отказы – 80 %;

- обрыв – 14 %;

- короткое замыкание – 6 %.

#### При отказе транзисторных оптопар возможны любые отказы, присущие диодам (для излучающей части) и транзисторам (для детектирующей части), а также пробой изоляции между гальванически изолированными частями. Распределение отказов по видам:

- параметрические отказы – 80 %;

- обрыв – 15 %;

- короткое замыкание – 5 %.

#### При отказе светодиодов возможна деградация электрических и оптических характеристик, вплоть до полной потери функциональности. Распределение отказов по видам:

- параметрические отказы – 100 %.

#### При отказе микросхем возможны общая деградация характеристик (например, временных), формирование на любом выводе любого уровня напряжения (в пределах подаваемого напряжения питания). Распределение отказов по видам:

- параметрические отказы – 100 %.

#### При отказе кварцевых резонаторов возможны отказы с переходом в статическое состояние и уход частоты от номинала. Распределение отказов по видам:

- параметрические отказы – 100 %.

#### При отказе дросселей и трансформаторов возможны обрывы любой обмотки, уменьшение индуктивности намагничивания (вследствие межвитковых замыканий и механических повреждений магнитопроводов). Для многообмоточных элементов возможны межобмоточные пробои изоляции. Распределение отказов по видам:

- короткое замыкание обмоток – 80 %;

- обрыв обмоток – 20 %.

#### При отказе коммутационных компонентов возможен пробой изоляции между гальванически изолированными частями или «залипание» контактов. Распределение отказов по видам:

- отсутствие электрического контакта – 50 %;

- механические повреждения – 30 %;

- нарушение фиксации – 10 %;

- параметрические отказы – 10 %.

Применение комплектующих изделий с известными характеристиками позволяет не рассматривать коэффициент уровня качества компонентов πQ при расчете отказов электронных компонентов.

Учитывая низкую интенсивность механических нагрузок реле (менее 10 циклов за час) и соединителей (менее 1 цикла за 1000 часов) при эксплуатации ОКПС-Е-К, коэффициент πcyc не учитывался.

Для предохранителей и кварцевых резонаторов использовалась базовая интенсивность отказов.

Набор используемых коэффициентов для каждого типа электронных компонентов сведен в таблицу 5.1.

#### Таблица 5.1 – Типы используемых коэффициентов

| #### Компоненты | #### Используемые коэффициенты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Резисторы | #### πT | #### πЕ | #### πS | #### πP |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Конденсаторы | #### πT | #### πЕ |  |  | #### πSR | #### πC | #### πV |  |  |  |  |
| #### Транзисторы, реле | #### πT | #### πЕ |  |  |  |  |  | #### πА |  |  |  |
| #### Диоды | #### πT | #### πЕ | #### πS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Светодиоды, оптопары, трансформаторы, разъемы | #### πT | #### πЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Микросхемы | #### πT | #### πЕ |  |  |  |  |  |  | #### πL | #### πC1 | #### πC2 |

Численные значения представленных коэффициентов и расчетные значения интенсивностей отказов перечисленных компонентов приведены в приложении Б.

- Испытания на моделях

Метод испытания на моделях использовался для доказательства выполнения требований ТЗ на функционирование и безопасность, полноту диагностирования, правильность функционирования при нештатных ситуациях, проверку эффективности программных и аппаратных средств контроля.

Результаты моделирования представлены в разделе «Подтверждение безопасности».

Реальными ограничениями метода испытаний на моделях являлось соответствие моделей реальным системам (поскольку невозможно создать модель, абсолютно адекватно имитирующую поведение электронных компонентов, входящих в состав устройства) и выборочный характер проверок.

- Стендовые испытания

- Метод стендовых испытаний использовался для доказательства выполнения требований ТЗ по функционированию и безопасности; полноты диагностирования; правильности функционирования при нештатных ситуациях; проверки эффективности программных и аппаратных средств контроля.

- Результаты стендовых испытаний представлены в разделе «Подтверждение безопасности».

- Реальными ограничениями метода стендовых испытаний являлись:

- выборочный характер проверок устройства в целом и его составных частей при имитации неисправностей;

- ограниченные возможности по формированию внешних воздействий и имитации отказов на имитационном стенде.

- Испытания в условиях эксплуатации

- Настоящий раздел будет заполнен по результатам опытной эксплуатации.

- Реальными ограничениями метода испытаний в условиях эксплуатации является характеристика используемых устройств и ограниченность сроков опытной эксплуатации.

- Сбор статистических данных в процессе эксплуатации

- Настоящий раздел будет заполнен по результатам опытной эксплуатации.

- Реальными ограничениями метода сбора статистических данных является ограниченность анализируемого количества устройств и сроков эксплуатации.

Подтверждение безопасности

- Экспертные методы

Заключение НИЛ «Безопасность и электромагнитная совместимость технических средств» БелГУТ от ____._________.2021 г. по результатам экспертизы на безопасность и испытаний на электромагнитную совместимость программно-технических решений МПЦ-СМ представлено в приложении Д.

- Расчетные методы

- Анализ возможных отказов ОКПС-Е-К проведен на уровне функциональных блоков, входящих в состав устройства. Расчеты проводились в два этапа. На первом этапе проведен анализ однократных отказов и показано, что они не приводят к опасным отказам. На втором этапе проведен анализ функциональных блоков, влияющих на безопасность, рассмотрены двукратные отказы и рассчитаны интенсивности их возникновения. Отказы большей кратности не рассматривались в связи с тем, что вероятность возникновения таких отказов мала, а накопление отказов исключается реализованными методами контроля. Численные значения интенсивностей отказов электронных компонентов и расчет средней наработки на отказ приведены в приложении Б.

- Для реализации концепции обеспечения безопасности ОКПС-Е-К выполняет периодический контроль параметров, которые способны повлиять на возникновение опасного отказа. Полнота и корректность периодического контроля обеспечивается независимой обработкой информации двумя отдельными микроконтроллерами с последующим сравнением результатов их работы по фиксированному протоколу обмена. В случае обнаружения отклонения значений контролируемых параметров от установленных значений, ОКПС-Е-К гарантированно переводится в защитное состояние.

- Возможные причины опасного отказа рассматривались с точки зрения некорректного поведения блоков ОКПС-Е-К при наступлении следующих событий:

- необнаруживаемого искажения управляющего приказа блоком RS-422 (2);

- ошибочного определения адреса или настроек ОКПС-Е-К блоком чтения адреса (6);

- необнаруживаемого отказа блока генератора (9);

- необнаруживаемого отказа блока корректора коэффициента мощности (10);

- необнаруживаемого отказа блока питания драйверов и ККМ (11);

- необнаруживаемого отказа блока 3-х фазного формирователя (12);

- необнаруживаемого отказа блока датчика тока (13, 14, 15);

- необнаруживаемого отказа блока преобразователей напряжений (16);

- необнаруживаемого отказа блока фильтров (17);

- необнаруживаемого отказа блоков управления реле (3, 4, 5).

- необнаруживаемого отказа блока питания цифровой части (1);

- необнаруживаемого отказа модуля источников опорного напряжения, блока обработки команд и управления (7) влияющих на контроль параметров контрольного сигнала, сигналов положения стрелочного привода, 3-х фазного сигнала управления стрелочного привода;

- формирования блоком обработки команд и управления (7) некорректной ШИМ для блока генератора и блока 3-х фазного формирователя.

Блоки управления реле (3, 4, 5) были предусмотрены на перспективу для применения ОКПС-Е-К также в пятипроводной схеме управления стрелочным электроприводом. В данной реализации ОКПС-Е-К они не используются, соответственно их отказ не может привести к опасному отказу.

- Однократные отказы блока RS-422 (2)

При отказах отдельных элементов блока RS-422 (2) возможны следующие последствия:

- прекращение обмена данными с управляющей системой;

- искажение принимаемых пакетов информации.

Любые константные неисправности блока RS-422 (2) обнаруживаются посредством анализа параметров принимаемых пакетов за счет высокой информационной избыточности, заложенной в протокол передачи данных. Отказы данного блока не приводят к искажению приказов и статусов.

Таким образом, однократные отказы элементов в блоке (2) не приводят к опасному отказу ОКПС-Е-К.

- Однократные отказы блока чтения адреса (6)

Исправность схемы считывания адреса контролируется контрольной суммой, тестовыми воздействиями при выключенных оптронах V3 – V6, при которых выявляется отказ типа ложная «1» и тестовыми воздействиями при включенных оптронах V1, V2, при которых выявляется отказ типа ложный «0» и отказ диодов 1VD1 – 1VD32 (расположены на кросс-плате). В процессе работы, микроконтроллеры периодически считывают установленный адрес, программным способом вычисляют контрольную сумму и сравнивают ее с записанным в ОЗУ значением при старте ОКПС-Е-К.

В случае несовпадения контрольной суммы при включении питания, ОКПС-Е-К находится в безопасном состоянии и через 20 с переходит в защитное состояние. Задержка предусмотрена для выявления возможных ошибок адреса или контрольной суммы до перехода в защитное состояние. В случае несовпадения контрольной суммы или изменения адреса, ОКПС-Е-К в течение 20 с отвечает на предыдущий корректный адрес, сохраненный в ОЗУ, а затем переходит в защитное состояние, если несовпадения остались.

Таким образом, однократные отказы элементов в блоке чтения адреса не приводят к опасному отказу ОКПС-Е-К.

- Однократные отказы блока генератора (9)

### При отказах отдельных элементов блока генератора возможно:

- изменение уровня напряжения выходного сигнала контрольного генератора;

- искажение формы выходного сигнала контрольного генератора.

### Опасным отказом является увеличение выходного напряжения контрольного генератора более 38В. Увеличение уровня напряжения выходного сигнала контрольного генератора возможно при отказе модуля питания 43 В. Выходной сигнал контрольного генератора контролируется блоком преобразователей напряжений (16). При превышении выходного напряжения контрольного генератора более 35В, ОКПС-Е-К переходит в защитное состояние.

### Искажение формы рабочего сигнала возможно при обрыве одного из транзисторов VT3 – VT6 или обрыве одного из резисторов R27 – R30 и приведет к уменьшению уровня напряжения выходного сигнала контрольного генератора, что не является опасным отказом.

### Таким образом, однократные отказы элементов в блоке генератора (9) не приводят к опасному отказу ОКПС-Е-К.

- Однократные отказы блока корректора коэффициента мощности (10)

### При отказах отдельных элементов блока корректора коэффициента мощности возможно изменение уровня выходного рабочего напряжения;

### В случае увеличения более + 5 % или уменьшения менее – 10 %, относительно 380 В, напряжения на выходе корректора коэффициента мощности ОКПС-Е-К переходит в защитное состояние.

### Таким образом, однократные отказы элементов в корректоре коэффициента мощности не приводят к опасному отказу ОКПС-Е-К.

- Однократные отказы блока питания драйверов и ККМ (11)

### При отказах отдельных элементов блока питания драйверов и ККМ возможно уменьшение уровня напряжения питания драйверов 3-х фазного формирователя и ККМ.

### Исправность элементов блока питания драйверов и ККМ (11) и наличие КЗ на его выходе непрерывно контролируется по наличию импульсов на выходе VT11 (сигнал «KPS1») в моменты включения транзисторов VT12, VT13. При отсутствии импульсов сигнала «KPS1», ОКПС-Е-К переходит в защитное состояние.

### Уменьшение уровня выходного напряжения ниже 8 В приведет к выключению драйверов 3-х фазного формирователя, контроллера ККМ и переходу в защитное состояние по сигналу от датчиков напряжения блока преобразователей напряжений (16).

### Таким образом, однократные отказы элементов в блоке питания драйверов и ККМ не приводят к опасному отказу ОКПС-Е-К.

- Однократные отказы блока 3-х фазного формирователя (12).

### При отказах отдельных элементов блока 3-х фазного формирователя возможны:

- прекращение формирования одной или всех фаз рабочего сигнала;

- ложное формирование одной или всех фаз рабочего сигнала;

- искажение формы рабочего сигнала.

### Прекращение формирования одной или всех фаз рабочего сигнала возможно при неисправности оптрона V17 (V18, V19 для других фаз), обрыве одного из резисторов R119 или R123 (R120 или R124, R121 или R124 для других фаз), неисправности микросхемы DA6 (DA7, DA8 для других фаз), неисправности микросхемы DA9, оптрона V21 (при этом формируется ложный сигнал KZ).

Ложное формирование одной или всех фаз рабочего сигнала возможно при неисправности оптрона V17 (V18, V19 для других фаз), неисправности микросхемы DA6 (DA7, DA8 для других фаз), неисправности микросхемы DA9.

### Искажение формы рабочего сигнала возможно при обрыве одного из транзисторов VT17 – VT22 или обрыве одного из резисторов R129 – R134.

### Накопление отказов исключается непрерывным анализом параметров каждой фазы рабочего сигнала, и ОКПС-Е-К переводится в защитное состояние по первому событию.

### Таким образом, однократные отказы элементов в блоке 3-х фазного формирователя не приводят к опасному отказу ОКПС-Е-К.

- Однократные отказы блока датчика тока (13, 14, 15)

При отказах отдельных элементов блока датчика тока (13, 14, 15) возможно ложное определение параметров рабочего сигнала.

Отказ модуля датчика тока приводит к ложному определению тока в рабочей цепи ОКПС-Е-К. Контроль тока используется для определения короткого замыкания или обрыва в рабочей цепи. Также данные о токе в обмотках электродвигателя привода стрелки передаются в управляющую систему. При ложном определении короткого замыкания или обрыва в рабочей цепи ОКПС-Е-К переходит в безопасное состояние.

Отказ модуля датчика напряжения определяется путем контроля уровня выходного напряжения корректора коэффициента мощности. В случае увеличения более + 5 % или уменьшения менее – 10 %, контролируемого напряжения, ОКПС-Е-К переводится в защитное состояние.

Таким образом, однократные отказы элементов блока датчика тока (13, 14, 15) не приводят к опасному отказу ОКПС-Е-К.

- Однократные отказы блока преобразователей напряжений (16)

При отказах отдельных элементов блока преобразователей напряжений возможно ложное определение параметров контрольного сигнала и сигналов положения стрелочного привода.

При отклонении измеренного выходного напряжения контрольного генератора более ± 10 % относительно заданного, ОКПС-Е-К переходит в защитное состояние.

Ответственным узлом модуля схемы контроля положения стрелки является датчик напряжения, который построен по дублированной схеме и формирует два независимых уровня напряжения для обоих микроконтроллеров. В случае ухода уровня напряжения за допустимые пределы (± 15 %), на одном микроконтроллере относительно другого, ОКПС-Е-К переводится в защитное состояние.

Таким образом, однократные отказы элементов в блоке измерителя напряжений не приводят к опасному отказу ОКПС-Е-К.

- Однократные отказы блока фильтров (17)

При отказах отдельных элементов блока фильтров возможно ложное определение параметров 3-х фазного сигнала управления стрелочным приводом, контрольного сигнала и сигналов положения стрелочного привода.

Блок фильтров построен по дублированной схеме и формирует два независимых уровня напряжения для обоих микроконтроллеров. В случае ухода уровня напряжения на одном микроконтроллере относительно другого за допустимые пределы (± 15 %), ОКПС-Е-К переводится в защитное состояние.

Таким образом, однократные отказы элементов в блоке фильтров напряжений не приводят к опасному отказу ОКПС-Е-К.

- Однократные отказы блока питания цифровой части (1)

При отказах отдельных элементов блока питания цифровой части возможны следующие последствия:

уход напряжения питания 3,3 В за допустимые пределы;

отсутствие реакции на уменьшение уровня напряжения питания ниже 21 В.

- Уровень напряжения питания 3,3 В контролируется обоими микроконтроллерами через делители R89, R90 и R93, R94 блока обработки команд и управления (7), и при уходе за допустимые пределы (± 10 %) ОКПС-Е-К переводится в защитное состояние.

- Отказы в модуле контроля 24 В не приводят к опасному отказу ОКПС-Е-К, т.к. модуль выполняет сервисную функцию контроля качества входного напряжения питания.

- Таким образом, однократные отказы элементов блока питания цифровой части не приводят к опасному отказу ОКПС-Е-К.

- Однократные отказы блока обработки команд и управления (7)

При отказах отдельных элементов блока (7) возможна неконтролируемая работа ОКПС-Е-К.

Работа двух микроконтроллеров по схеме дублированной системы с умеренными связями позволяет выявить любые однократные отказы в блоке (7) и выполнить переход в защитное состояние в следующих случаях:

- отказ аппаратной или программной части одного из микроконтроллеров, а также драйверов интерфейса CAN, который приводит к нарушению механизма синхронизации или ошибкам сравнения результатов работы при обмене данными;

- отказ регистров специального назначения, ОЗУ, ПЗУ одного из микроконтроллеров или одной из микросхем EEPROM;

- отказ одного из кварцевых генераторов;

- отказ одного из источников опорного напряжения;

- отказ элементов резистивных делителей R89, R90; R91, R92; R93, R94; R95, R96.

Алгоритм самодиагностики ОКПС-Е-К охватывает следующий функционал:

- сравнение значений регистров специального назначения, ОЗУ, ПЗУ, EEPROM;

- сравнение уровней опорного напряжения АЦП и питания 3,3 В;

- анализ превышения времени работы циклограммы;

- анализ аппаратной рассинхронизации между микроконтроллерами;

- анализ ошибок интерфейса CAN;

- анализ программных и watchdog перезапусков, несанкционированных прерываний;

- анализ соответствия адреса и контрольной суммы;

- анализ тестовых воздействий на адресные входы;

- контроль параметров формируемого контрольного напряжения;

- контроль параметров формируемого 3-х фазного напряжения.

Контроль ОЗУ микроконтроллера направлен на обнаружение неисправности ячеек ОЗУ, выраженной в искажении отдельных битов содержимого. Осуществляется последовательно для каждой ячейки путем поочередной записи в нее предопределенных значений (A5h и 5Ah) с последующим считыванием и сравнением записанного и считанного значений. За время 512 мс проводится контроль всего ОЗУ. Микроконтроллер переводится в защитное состояние при первом несовпадении сравниваемых значений.

Контроль ПЗУ микроконтроллера направлен на проверку целостности кода программы и обеспечивает обнаружение отказов ячеек памяти ПЗУ. Осуществляется путем подсчета контрольной суммы содержимого всех ячеек ПЗУ за период 6144 мс и сравнением ее со значением, рассчитанным при компиляции программы и записанным в память EEPROM.

Контроль EEPROM направлен на обнаружение неисправности, выраженной в искажении хранящегося в энергонезависимой памяти содержимого методом избыточного 3-х кратного дублирования информации. Переход в защитное состояние осуществляется по факту наличия любого отличия.

Контроль регистров специального назначения направлен на проверку режимов работы периферии микроконтроллера. Осуществляется путем сравнения содержимого регистров со значениями, записываемыми в них при инициализации периферии. Переход в защитное состояние осуществляется по факту наличия любого отличия в течение 1 мс.

Контроль АЦП микроконтроллеров осуществляется путем периодического анализа способности преобразовать в цифровой вид уровня земли, опорного напряжения своего источника и половины напряжения смежного источника. Микроконтроллер переводится в защитное состояние при неудачных результатах работы АЦП в течение 100-200 мс.

Контроль алгоритма выполнения программы направлен на проверку выполнения заданной ветки алгоритма за предопределенное время и осуществляется путем контроля в основном цикле программы флагов выполнения задач с использованием ТМР2. Микроконтроллер переводится в защитное состояние по факту отсутствия флага выполнения текущей задачи. В случае превышения заданного времени выполнения основного цикла программы, микроконтроллер переводится в защитное состояние.

Взаимный контроль синхросигналов двумя микроконтроллерами направлен на определение факта рассинхронизации, при этом происходит перезапуск микроконтроллеров, количество которых ограничено тремя.

Контроль приема по CAN исключает отсутствие обмена данными между микроконтроллерами. Если приема сообщения не было, или сообщение принято с ошибкой в течение 400 мс, то микроконтроллер переводит ОКПС-Е-К в защитное состояние.

Анализ источника сбросов и несанкционированных прерываний позволяет повысить надежность устройства за счет игнорирования случайных сбоев, вызванных, например, внешними электромагнитными воздействиями. Если причиной сброса был программный перезапуск или срабатывание сторожевого таймера, то наращивается соответствующий счетчик и при достижении им величины 3, микроконтроллер переводит ОКПС-Е-К в защитное состояние. Если причиной срабатывания были внешний сброс, включение питания, то счетчики обнуляются.

Контроль перемычек адреса и сравнение контрольной суммы адреса с установленными перемычками контрольной суммы исключают работу ОКПС-Е-К с неправильным адресом и соответственно выполнение им «чужих» приказов при несовпадении контрольной суммы прибор переводится в защитное состояние.

Контроль параметров, формируемого контрольного напряжения и формируемого 3-х фазного напряжения осуществляется анализом оцифрованных с помощью АЦП значений. Из сигнала выделяются составляющие заданных частот, проверяются на допустимость значений, если значение находится вне допустимого диапазона три измерения подряд, то прибор переходит в защитное состояние. Также сравниваются значения, измеренные разными микроконтроллерами. Если они различаются больше, чем на 20 %, прибор переходит в защитное состояние.

Контроль величин опорного напряжения от источников DА4 и DА5 осуществляется одновременно двумя микроконтроллерами DD1 и DD2, для чего измеряются опорные напряжения смежного микроконтроллера через делители R91, R92 и R95, R96. В случае ухода опорного напряжения за допустимые пределы (± 10 %) ОКПС-Е-К переводится в защитное состояние.

Таким образом, однократные отказы элементов в блоке (7) не приводят к опасному отказу ОКПС-Е-К.

- Однократные отказы блока управления реле резерва (8)

### При отказах отдельных элементов блока управления реле возможно неуправляемое переключение РПН.

### Контроль работоспособности элементов блока управления проводится при переключении каналов из пассивного режима в активный по команде управляющей системы.

### Каждый канал (основной или резервный) получает сигнал от контрольной группы реле, установленных на модуле реле. При помощи этих контрольных групп контактов обеспечивается достоверная диагностика положения якоря реле и соответственно состояние его контактов. При несанкционированном переключении реле формирование напряжения перевода стрелки прекращается.

### К блоку управления реле не предъявляются требования по безопасности, однако для обеспечения гарантированного отключения реле при любых однократных отказах элементов, используется управление по схеме «И» одновременно от двух микроконтроллеров.

### Таким образом, однократные отказы элементов в блоке (8) не приводят к опасному отказу ОКПС-Е-К.

- Выявление одиночных отказов подтверждается протоколом испытаний на функциональную безопасность. При выявлении одиночных отказов ОКПС-Е-К переходит в защитное состояние в соответствии с концепцией обеспечения безопасности (п. 3.1).

- Двукратные отказы ОКПС-Е-К, которые могут привести к опасным отказам, рассматриваем опираясь на проведенный анализ в 6.2.4 – 6.2.15 и результаты испытаний по протоколу испытаний на функциональную безопасность. В процессе анализа были установлены элементы, которые могут привести к появлению отказов по критериям 3.3.1 и элементы, отказ которых может привести к необнаружению этих искажений.

- Двукратные отказы:

При двукратных отказах элементов:

- в блоке обработки команд и управления (7) возможен одновременный выход из строя микроконтроллеров, что может повлечь за собой непредсказуемую работу ОКПС-Е-К;

- в блоке чтения адреса (6) возможен одновременный выход из строя оптронов и/или диодов блочного считывания, что может привести к опасному изменению адреса/конфигурации.

Анализ нарушений в структуре микроконтроллеров затруднен по причине необходимости учета многих факторов, не доступных разработчику. Поэтому расчет интенсивности опасных отказов основан на исходных данных об интегральных показателях надежности данных элементов:

λоп(общ)=λоп(блок7)+λоп(блок6)=λDD3λDD4×Δt+λоп(блок6),	(6.1)

где	λоп(блок7) – интенсивность опасных отказов блока обработки команд и управления;

λоп(блок6) – интенсивность отказов блока чтения адреса:

λоп(блок6)=3,75×10-18 1/ч (см. приложение В);

λDD3, λDD4 – интенсивность отказов микроконтроллеров:

λDD3=λDD4=3,38×10-9 1/ч (см. приложение Б);

Δt – максимальный период самодиагностики Δt = 0,0056 ч (20 с);

λоп(общ)=3,81×10-18 1/ч.	(6.2)

Таким образом, рассчитанное значение интенсивности опасного отказа ОКПС-Е-К не превышает заданного в 3.2.1 значения 1 × 10-12 1/ч.

- Испытания на моделях

Результаты моделирования работы блока чтения адреса ОКПС-Е-К представлены в приложении В. Моделирование проводилось для доказательства безопасности схемотехнических решений данного блока.

- Стендовые испытания

Результаты испытаний представлены в:

- в Протоколе №45/2021 предварительных (заводских) испытаний опытного образца Аппаратуры управления и контроля стрелок АУКС-К ЕИУС.465275.007: ОКПС-Е-К ЕИУС.465275.007.100 версия ПО 1.0.17 на функционирование от 30 апреля 2021 г.;

- в Протоколе №46/2021 предварительных (заводских) испытаний опытного образца Аппаратуры управления и контроля стрелок АУКС-К ЕИУС.465275.007: ОКПС-Е-К ЕИУС.465275.007.100 версия ПО 1.0.17 на электробезопасность от 30 апреля 2021 г.;

- в Протоколе №47/2021 предварительных (заводских) испытаний опытного образца Аппаратуры управления и контроля стрелок АУКС-К ЕИУС.465275.007: ОКПС-Е-К ЕИУС.465275.007.100 версия ПО 1.0.17 на устойчивость к воздействию климатических факторов от 30 апреля 2021 г.;

- в Протоколе №48/2021 предварительных (заводских) испытаний опытного образца Аппаратуры управления и контроля стрелок АУКС-К ЕИУС.465275.007: ОКПС-Е-К ЕИУС.465275.007.100 версия ПО 1.0.17 на устойчивость к воздействию механических факторов от 30 апреля 2021 г.;

- в Протоколе №49/2021 предварительных (заводских) испытаний опытного образца Объектного контроллера привода стрелки ОКПС-Е-К ЕИУС.465275.007.100 версия ПО 1.0.17 на функциональную безопасность от 30 апреля 2021 г.;

- в Протоколе №59/2021 предварительных (заводских) испытаний опытного образца Микропроцессорной централизации стрелок и сигналов для метрополитенов МПЦ-СМ ЕИУС.468333.003 на электробезопасность, электромагнитную совместимость от 30 апреля 2021 г.

В результате испытаний опасных отказов ОКПС-Е-К не обнаружено, а также установлено, что при нахождении ОКПС-Е-К в защитном состоянии и воздействии электромагнитных помех согласно 1.6, ОКПС-Е-К сохраняет необратимое защитное состояние в соответствии с требованиями п.4 РД32ЦШ115842.05 (п. 13.2 Протокола 59/2021).

- Испытания в условиях эксплуатации

Настоящий раздел будет заполнен по результатам опытной эксплуатации.

- Сбор статистических данных в условиях эксплуатации

Настоящий раздел заполняется в процессе эксплуатации.

Заключение по безопасности

Для подтверждения выполнения требований ТЗ по безопасности функционирования применялись экспертные и расчетные методы, испытания на моделях, стендовые испытания, испытания в условиях эксплуатации и сбор статистических данных в процессе эксплуатации.

Результаты проведенных экспертиз, расчетов и испытаний подтверждают выполнение концепции обеспечения безопасности и соответствие ОКПС-Е-К требованиям ТЗ по безопасности функционирования.

Приложение А
(обязательное)
Перечень сокращений

АУКС-К – аппаратура управления и контроля стрелок;

АЦП – аналого-цифровой преобразователь;

ИОН – источник опорного напряжения;

КЗ – короткое замыкание;

ККМ – корректор коэффициента мощности;

МПЦ-СМ – микропроцессорная централизация стрелок и сигналов для метрополитенов;

МР АУКС-9 – модуль реле АУКС-9;

НКУ – нормальные климатические условия;

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство;

ОКПС-Е-К – объектный контроллер привода стрелки;

ПО – программное обеспечение;

ПЗУ – постоянное запоминающее устройство;

РПН – реле переключения нагрузки;

ТЭЗ – типовой элемент замены;

ТЗ – техническое задание;

ФНЧ – фильтр нижних частот;

ЦВМ-М – центральный вычислительный модуль для метрополитенов;

ШИМ – широтно-импульсная модуляция;

EEPROM – энергонезависимая память.

Приложение Б
(обязательное)
Расчет средней наработки на отказ ОКПС-Е-К

Таблица Б.1 – Значение интенсивности отказов и коэффициентов π факторов резисторов

| Поз | Тип электронных компонентов | n, шт | λb, 10e-6 | πобщ | λгр, 10e-6 |  | P, Вт | πT | πP | πS | πQ | πE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль RS-422x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R9…R12 | RC0603-4,7 кОм±5% | 4 | 0,0037 | 0,61051 | 0,00904 |  | 0,1 | 1,50 | 0,41 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R1…R8 | Vishay 2312 195 35108 (MMB 0207-5,1 Ом±5%) | 8 | 0,0001 | 1,03965 | 0,00083 |  | 0,400 | 1,50 | 0,70 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для Модуля RS-422x2 |  | 12 |  |  | 0,00834 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R7 | CF-2-3 кОм±5% | 1 | 0,0017 | 1,96378 | 0,00334 |  | 2,000 | 1,50 | 1,31 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R11, R12 | KNP-200-0,1 Ом±5% | 2 | 0,0037 | 1,96378 | 0,01453 |  | 2,000 | 1,50 | 1,31 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R3, R8, R25, R26 | RC0603-1 кОм±5% | 4 | 0,0037 | 0,61051 | 0,00904 |  | 0,1 | 1,50 | 0,41 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R1, R5, R9, R10, R13, R16, R31…R34 | RC0603-10 кОм±5% | 10 | 0,0037 | 0,61051 | 0,02259 |  | 0,1 | 1,50 | 0,41 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R4 | RC0603-13 кОм±5% | 1 | 0,0037 | 0,61051 | 0,00226 |  | 0,1 | 1,50 | 0,41 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R15 | RC0805-2,4 кОм±1% | 1 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00246 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R2 | RC0805-4,7 кОм±1% | 1 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00246 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R14 | RC0805-39 кОм±1% | 1 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00246 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R23, R24 | RC0805-470 Ом±5% | 2 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00493 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R27…R30 | RC1206-8,2 Ом±5% | 4 | 0,0037 | 0,87275 | 0,01292 |  | 0,250 | 1,50 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R6 | RC1206-15 Ом±5% | 1 | 0,0037 | 0,87275 | 0,00323 |  | 0,250 | 1,50 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R17…R22 | RC1206-6,2 кОм±5% | 6 | 0,0037 | 0,87275 | 0,00001 |  | 0,250 | 1,50 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для модуля генератора |  | 34 |  |  | 0,06784 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль датчика тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R11, R12 | RC0805-1 кОм±1% | 2 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00493 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R7, R8 | RC0805-3 кОм±1% | 2 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00493 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R1…R4 | RC0805-3,24 кОм±1% | 4 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00986 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R9, R10 | RC0805-13 кОм±1% | 2 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00493 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R5, R6 | RC0805-18 кОм±1% | 2 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00493 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R16…R19 | RC1206-100 Ом±1% | 4 | 0,0037 | 0,87275 | 0,01292 |  | 0,250 | 1,50 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R13…R15 | RC1206-470 кОм±1% | 3 | 0,0037 | 0,87275 | 0,00969 |  | 0,250 | 1,50 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R20 | TT electronics LRF3WLF-01-R0300F | 1 | 0,0037 | 2,30021 | 0,00851 |  | 3,000 | 1,50 | 1,53 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R11, R12 | RC0805-1 кОм±1% | 2 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00493 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для модуля датчика тока |  | 20 |  |  | 0,05132 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль измерителя напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1…R4, R29…R40 | RC0805-1 кОм±1% | 16 | 0,0037 | 0,66602 | 0,03943 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R9, R10 | RC0805-13 кОм±1% | 12 | 0,0037 | 0,66602 | 0,02957 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R5…R8, R21…R28 | RC0805-18 кОм±1% | 12 | 0,0037 | 0,66602 | 0,02957 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для модуля измерителя напряжения |  | 40 |  |  | 0,08336 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль реле АУКС-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1…R4 | MF-100-10 кОм±5% | 4 | 0,0037 | 1,96378 | 0,02458 |  | 2,000 | 1,50 | 1,31 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R5 | RC1206-47 Ом±5% | 1 | 0,0037 | 0,87275 | 0,00273 |  | 0,250 | 1,50 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для модуля реле АУКС-9 |  | 5 |  |  | 0,02731 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата ОКПС-Е-К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R26, R27 | CF-2-30 Ом±5% | 2 | 0,0017 | 1,96378 | 0,00668 |  | 2,000 | 1,50 | 1,31 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R80…R85 | RC0603-0 Ом±5% | 6 | 0,0037 | 0,61051 | 0,01355 |  | 0,1 | 1,50 | 0,41 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R44…R51, R73…R79 | RC0603-220 Ом±5% | 15 | 0,0037 | 0,61051 | 0,03388 |  | 0,1 | 1,50 | 0,41 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R10…R23, R119…R121 | RC0603-470 Ом±5% | 17 | 0,0037 | 0,61051 | 0,03840 |  | 0,1 | 1,50 | 0,41 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R1…R9, R56…R60, R86…R88, R101…R118, R122…R128, R135, R142, R185, R194 | RC0603-1 кОм±5% | 46 | 0,0037 | 0,61051 | 0,10391 |  | 0,1 | 1,50 | 0,41 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R61…R72, R97…R100, R195, R196, R206 | RC0603-4,7 кОм±5% | 19 | 0,0037 | 0,61051 | 0,04292 |  | 0,1 | 1,50 | 0,41 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R28…R41 | RC0603-6,8 кОм±5% | 14 | 0,0037 | 0,61051 | 0,03162 |  | 0,1 | 1,50 | 0,41 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R42, R43, R52, R143…R148, R186, R187 | RC0603-10 кОм±5% | 11 | 0,0037 | 0,61051 | 0,02485 |  | 0,1 | 1,50 | 0,41 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R190, R199 | RC0805-100 Ом±1% | 2 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00493 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R189 | RC0805-200 Ом±1% | 1 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00246 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R54, R89…R96 | RC0805-3,24 кОм±1% | 9 | 0,0037 | 0,66602 | 0,02218 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R191 | RC0805-13 кОм±1% | 1 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00246 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R198 | RC0805-15 кОм±1% | 1 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00246 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R53 | RC0805-24 кОм±1% | 1 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00246 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R188 | RC0805-6,2 кОм±5% | 1 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00246 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R24 | RC0805-200 кОм±5% | 1 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00246 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R25 | RC0805-300 кОм±5% | 1 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00246 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R55, R197 | RC0805-470 кОм±5% | 2 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00493 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R149…R152 | RC1206-91 кОм±1% | 4 | 0,0037 | 0,87275 | 0,01292 |  | 0,250 | 1,50 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R159…R166 | RC1206-150 кОм±1% | 8 | 0,0037 | 0,87275 | 0,02583 |  | 0,250 | 1,50 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R167…R184, R200…R202 | RC1206-330 кОм±1% | 21 | 0,0037 | 0,87275 | 0,06781 |  | 0,250 | 1,50 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R136…R141, R193 | RC1206-5,1 Ом±5% | 7 | 0,0037 | 0,87275 | 0,02260 |  | 0,250 | 1,50 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R192 | RC1206-8,2 Ом±5% | 1 | 0,0037 | 0,87275 | 0,00323 |  | 0,250 | 1,50 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R129…R134 | RC1206-47 Ом±5% | 6 | 0,0037 | 0,87275 | 0,01937 |  | 0,250 | 1,50 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R203…R205 | TT electronics LRC-LRF3WLF-01-R030-F | 3 | 0,0037 | 1,96378 | 0,02180 |  | 2,000 | 1,50 | 1,31 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R153…R158 | TT electronics LRC-LRF3WLF-01-R050-F | 6 | 0,0037 | 1,96378 | 0,04360 |  | 2,000 | 1,50 | 1,31 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| RK1, RK2 | PTC Epcos B59204J0130B010 (J204) | 2 | 0,0019 | 1,00000 | 0,00380 |  | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R26, R27 | CF-2-30 Ом±5% | 2 | 0,0017 | 1,96378 | 0,00668 |  | 2,000 | 1,50 | 1,31 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для платы ОКПС-Е-К |  | 208 |  |  | 0,47930 |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник питания ИП-24-3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R16 | RC0603-1 кОм±5% | 1 | 0,0037 | 0,61051 | 0,00226 |  | 0,1 | 1,50 | 0,41 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R2, R3, R9 | RC0603-10 кОм±5% | 3 | 0,0037 | 0,61051 | 0,00678 |  | 0,1 | 1,50 | 0,41 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R8, R10…R12 | RC0805-1 Ом±1% | 4 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00986 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R4, R7 | RC0805-12 Ом±1% | 2 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00493 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R15 | RC0805-47 Ом±1% | 1 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00000 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R5 | RC0805-910 Ом±1% | 1 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00000 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R18 | RC0805-12 кОм±1% | 1 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00246 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R17 | RC0805-20 кОм±1% | 1 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00246 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R1 | RC0805-24 кОм±1% | 1 | 0,0037 | 0,66602 | 0,00246 |  | 0,125 | 1,50 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R14 | RC1206-10 Ом±5% | 1 | 0,0037 | 0,87275 | 0,00323 |  | 0,250 | 1,50 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R19 | RC1206-560 Ом±5% | 1 | 0,0037 | 0,87275 | 0,00323 |  | 0,250 | 1,50 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R13 | RC1206-1,5 кОм±5% | 1 | 0,0037 | 0,87275 | 0,00323 |  | 0,250 | 1,50 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R6 | RC1206-15 кОм±5% | 1 | 0,0037 | 0,87275 | 0,00323 |  | 0,250 | 1,50 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для источника питания ИП-24-3,3 |  | 19 |  |  | 0,03732 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б.2 – Значение интенсивности отказов и коэффициентов π факторов конденсаторов

| Поз | Тип электронных компонентов | n, шт | λb, 10e-6 | πобщ | λгр, 10e-6 |  | C, мкф | πT | πC | πV | πSR | πQ | πE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль RS-422x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3, C4, C13, C14 | CC0603-X7R-25В-0,01 мкФ±10% | 4 | 0,00099 | 1,42177 | 0,00563 |  | 0,01 | 2,15 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C5…C12 | CC0603-X7R-25В-0,1 мкФ±10% | 8 | 0,00099 | 1,42177 | 0,01126 |  | 0,1 | 2,15 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C1, C2, C15, C16 | Vishay 293D226X0010A2TE3 (10В-22 мкФ±20%) | 4 | 0,00005 | 12,17192 | 0,00243 |  | 22 | 5,98 | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для Модуля RS-422x2 |  | 16 |  |  | 0,01806 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C10 | CC0603-NP0-50В-680 пФ±5% | 1 | 0,00099 | 1,11623 | 0,00110 |  | 0,00068 | 2,15 | 0,52 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C13 | CC0603-X7R-50В-0,1 мкФ±10% | 1 | 0,00099 | 1,74916 | 0,00173 |  | 0,1 | 2,15 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C5 | CC0805-X7R-50В-3300 пФ±10% | 1 | 0,00099 | 1,28675 | 0,00127 |  | 0,0033 | 2,15 | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C6…C8, C15, C20…C22, C24, C25 | CC0805-X7R-50В-0,1 мкФ±10% | 9 | 0,00099 | 1,74916 | 0,01558 |  | 0,1 | 2,15 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C35 | CC0805-X7R-25В-1 мкФ±10% | 1 | 0,00099 | 2,15194 | 0,0021 |  | 1 | 2,15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C11, C12 | CC1206-X7R-50В-1 мкФ±10% | 2 | 0,00099 | 2,15194 | 0,00426 |  | 1 | 2,15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C26, C27 | CC1206-X7R-50В-2,2 мкФ±10% | 2 | 0,00099 | 2,31019 | 0,00457 |  | 2,2 | 2,15 | 1,07 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C30…C32, C33, C34 | CC1210-X7R-100В-1 мкФ±20% | 5 | 0,00099 | 2,15194 | 0,01065 |  | 1 | 2,15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C16 | CC1812-X7R-100В-2,2 мкФ±20% | 1 | 0,00099 | 2,31019 | 0,00228 |  | 2,2 | 2,15 | 1,07 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C14 | Murata DE2E3KY222MA3BM02 (X1, Y2-250Vac-2200 пФ) | 1 | 0,00099 | 1,24064 | 0,00122 |  | 0,0022 | 2,15 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C1…C3 | Murata GRM32ER71H106MA12L (50В-10 мкФ) | 3 | 0,00012 | 2,41198 | 0,00086 |  | 10 | 2,15 | 1,70 | 1,00 | 0,66 | 1,00 | 1,00 |
| C17, C18 | Panasonic EEUEB1J331 (63В-330 мкФ) | 2 | 0,00012 | 15,94070 | 0,00382 |  | 330 | 4,20 | 3,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C4, C23 | Vishay 293D226X0010A2TE3 (10В-22 мкФ±20%) | 2 | 0,00005 | 12,17192 | 0,00121 |  | 22 | 5,98 | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C9, C19, C28, C29 | Vishay 293D106X0020B2TE3 (20В-10 мкФ±20%) | 4 | 0,00005 | 27,41357 | 0,00548 |  | 10 | 5,98 | 1,70 | 1,00 | 2,70 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для модуля генератора |  | 35 |  |  | 0,04042 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль датчика тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C11 | CC0603-X7R-25В-0,022 мкФ±10% | 1 | 0,00099 | 1,52633 | 0,00151 |  | 0,022 | 2,15 | 0,71 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C5…C7 | CC0603-X7R-25В-0,1 мкФ±10% | 3 | 0,00099 | 1,74916 | 0,00519 |  | 0,1 | 2,15 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C1, C2, C14, C15 | CC0805-X7R-25В-1 мкФ±10% | 4 | 0,00099 | 2,15194 | 0,00852 |  | 1 | 2,15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C9, C10, C13, C16 | CC1206-X7R-50В-0,1 мкФ±10% | 4 | 0,00099 | 1,74916 | 0,00692 |  | 0,1 | 2,15 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C8, C12 | CC1206-X7R-25В-2,2 мкФ±10% | 2 | 0,00099 | 2,31019 | 0,00457 |  | 2,2 | 2,15 | 1,07 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C3, C4 | Vishay 293D226X0010A2TE3 (10В-22 мкФ±20%) | 2 | 0,00005 | 12,17192 | 0,00121 |  | 22 | 5,98 | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для модуля датчика тока |  | 16 |  |  | 0,02134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль измерителя напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C13, C14 | CC0603-X7R-25В-0,022 мкФ±10% | 2 | 0,00099 | 1,52633 | 0,00302 |  | 0,022 | 2,15 | 0,71 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C2, C7, C8, C11, C12, C17…C22 | CC0603-X7R-25В-0,1 мкФ±10% | 11 | 0,00099 | 1,74916 | 0,01904 |  | 0,1 | 2,15 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C38, C39 | CC0805-NP0-50В-2200 пФ±5% | 2 | 0,00099 | 1,24064 | 0,00245 |  | 0,0022 | 2,15 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C3…C6, C40…C43 | CC0805-X7R-25В-1 мкФ±10% | 8 | 0,00099 | 2,15194 | 0,01704 |  | 1 | 2,15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C26…C37 | CC1206-X7R-50В-0,1 мкФ±10% | 12 | 0,00099 | 1,74916 | 0,02078 |  | 0,1 | 2,15 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C9, C10, C15, C16 | CC1206-X7R-25В-2,2 мкФ±10% | 4 | 0,00099 | 2,31019 | 0,00914 |  | 2,2 | 2,15 | 1,07 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C1, C23…C25, C44 | Vishay 293D226X0010A2TE3 (10В-22 мкФ±20%) | 5 | 0,00005 | 12,1719 | 0,00304 |  | 22 | 5,98 | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для модуля измерителя напряжения |  | 44 |  |  | 0,05615 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль реле АУКС-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1…C3 | Vishay 2222 373 63684 (MKT 373-630В-,68 мкФ) | 3 | 0,00051 | 5,77468 | 0,00424 |  | 0,68 | 5,98 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для модуля реле АУКС-9 |  | 3 |  |  | 0,00424 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата ОКПС-Е-К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C17, C18 | CC0603-X7R-25В-0,022 мкФ±10% | 2 | 0,00099 | 1,52633 | 0,00302 |  | 0,022 | 2,15 | 0,71 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,022 |
| C45…C48 | CC0603-X7R-25В-0,01 мкФ±10% | 4 | 0,00099 | 1,42177 | 0,0056 |  | 0,01 | 2,15 | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| C11, C12, C19…C36, C49, C50, C94, C95 | CC0603-X7R-25В-0,1 мкФ±10% | 24 | 0,00099 | 1,74916 | 0,0415 |  | 0,1 | 2,15 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,1 |
| C51…C68 | CC0603-X7R-25В-1 мкФ±10% | 18 | 0,00099 | 2,15194 | 0,03834 |  | 1 | 2,15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 |
| C98 | CC0805-NP0-50В-100 пФ±5% | 1 | 0,00099 | 0,93935 | 0,00093 |  | 0,0001 | 2,15 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,0001 |
| C84 | CC0805-NP0-50В-680 пФ±5% | 1 | 0,00099 | 1,11623 | 0,00110 |  | 0,00068 | 2,15 | 0,52 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00068 |
| C16, C101, C102 | CC0805-NP0-50В-1000 пФ±5% | 3 | 0,00099 | 1,15566 | 0,00343 |  | 0,001 | 2,15 | 0,54 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,001 |
| C99 | CC0805-NP0-50В-1500 пФ±5% | 1 | 0,00099 | 1,19861 | 0,00118 |  | 0,0015 | 2,15 | 0,56 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,001 |
| C73 | CC0805-NP0-50В-2200 пФ±5% | 1 | 0,00099 | 1,24064 | 0,00122 |  | 0,0022 | 2,15 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,002 |
| C2…C4, C10, C37, C38, C69…C71, C75…C77, C86, C87, C103, C104 | CC0805-X7R-50В-0,1 мкФ±10% | 16 | 0,00099 | 1,74916 | 0,02770 |  | 0,1 | 2,15 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,1 |
| C74 | CC0805-X7R-50В-0,047 мкФ±10% | 1 | 0,00099 | 1,63425 | 0,00161 |  | 0,047 | 2,15 | 0,76 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,047 |
| C100 | CC0805-X7R-25В-1 мкФ±10% | 1 | 0,00099 | 2,15194 | 0,00213 |  | 1 | 2,15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 |
| C106 | CC1206-X7R-100В-0,1 мкФ±10% | 1 | 0,00099 | 1,74916 | 0,00173 |  | 0,1 | 2,15 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,1 |
| C78…C80 | CC1206-X7R-25В-2,2 мкФ±10% | 3 | 0,00099 | 2,31019 | 0,00686 |  | 2,2 | 2,15 | 1,07 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,2 |
| C96, C97 | Epcos B43642A5477M067 (450В-470 мкФ) | 2 | 0,00012 | 8,85955 | 0,00212 |  | 470 | 2,15 | 4,12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 470 |
| C107, C108 | MEX-X2-275В-0,1 мкФ±10% | 2 | 0,00051 | 1,74916 | 0,00178 |  | 0,1 | 2,15 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,1 |
| C109…C112 | Murata DE2E3KY222MA3BM02 (X1, Y2-250Vac-2200 пФ) | 4 | 0,00099 | 1,24064 | 0,00491 |  | 0,0022 | 2,15 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,002 |
| C113 | Murata GRM31BR72J103KW01L (630В-0,01 мкФ) | 1 | 0,00012 | 0,49246 | 5,91E-05 |  | 0,01 | 2,15 | 0,35 | 1,00 | 0,66 | 1,00 | 0,01 |
| C43, C44, C85, C114 | Murata GRM32ER71H106MA12L (50В-10 мкФ) | 4 | 0,00012 | 2,41198 | 0,00115 |  | 10 | 2,15 | 1,70 | 1,00 | 0,66 | 1,00 | 10 |
| C1, C39…C42, C72 | Vishay 293D226X0010A2TE3 (10В-22 мкФ±20%) | 6 | 0,00005 | 12,17192 | 0,00365 |  | 22 | 5,98 | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 22 |
| C13…C15 | Vishay 293D227X0010D2TE3 (10В-220 мкФ±20%) | 3 | 0,00005 | 20,67088 | 0,00310 |  | 220 | 5,98 | 3,46 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 220 |
| C5…C7, C81…C83, C105 | Vishay 293D106X0020B2TE3 (20В-10 мкФ±20%) | 7 | 0,00005 | 27,41357 | 0,00959 |  | 10 | 5,98 | 1,70 | 1,00 | 2,70 | 1,00 | 10 |
| C88...C90 | Vishay 2222 373 63474 (MKT 373-630В-0,47 мкФ) | 3 | 0,00051 | 5,58587 | 0,00854 |  | 0,47 | 5,98 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,47 |
| C91…C93 | Vishay 2222 373 63105 (MKT 373-630В-1 мкФ) | 3 | 0,00051 | 5,97863 | 0,00914 |  | 1 | 5,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 |
| C8, C9 | Vishay MAL205857153E3 (40В-15000 мкФ) | 2 | 0,00012 | 19,6485 | 0,00471 |  | 15000 | 2,15 | 9,13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1500 |
| Итого для платы ОКПС-Е-К |  | 114 |  |  | 0,12681 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник питания ИП-24-3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1, C7, C20 | CC0603-X7R-25В-0,1 мкФ±10% | 3 | 0,00099 | 1,74916 | 0,00519 |  | 0,1 | 2,15 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C2, C8 | CC0805-NP0-50В-1000 пФ±5% | 2 | 0,00099 | 1,15566 | 0,00228 |  | 0,001 | 2,15 | 0,54 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C3 | CC0805-NP0-50В-4700 пФ±5% | 1 | 0,00099 | 1,32837 | 0,00131 |  | 0,0047 | 2,15 | 0,62 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C19 | CC0805-NP0-50В-6800 пФ±5% | 1 | 0,00099 | 1,37327 | 0,00136 |  | 0,0068 | 2,15 | 0,64 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C10, C11 | CC0805-NP0-50В-0,022 мкФ±10% | 2 | 0,00099 | 1,52633 | 0,00302 |  | 0,022 | 2,15 | 0,71 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C18 | CC1206-NP0-50В-1500 пФ±5% | 1 | 0,00099 | 1,19861 | 0,00118 |  | 0,0015 | 2,15 | 0,56 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C12 | Murata DE2E3KY222MA3BM02 (X1, Y2-250Vac-2200 пФ) | 1 | 0,00099 | 1,24064 | 0,00122 |  | 0,0022 | 2,15 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C4…C6 | Murata GRM32ER71H106MA12L (50В-10 мкФ) | 3 | 0,00012 | 2,41198 | 0,00086 |  | 10 | 2,15 | 1,70 | 1,00 | 0,66 | 1,00 | 1,00 |
| C13…C17 | Vishay 293D227X0010D2TE3 (10В-220 мкФ±20%) | 5 | 0,00005 | 20,6708 | 0,00516 |  | 220 | 5,98 | 3,46 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| C9 | Vishay 293D107X0020E2TE3 (20В-100 мкФ±20%) | 1 | 0,00005 | 17,2425 | 0,00086 |  | 100 | 5,98 | 2,88 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для источника питания ИП-24-3,3 |  | 20 |  |  | 0,01492 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б.3 – Значение интенсивности отказов и коэффициентов π факторов транзисторов

| Поз | Тип электронных компонентов | n, шт | λb, 10e-6 | πобщ | λгр, 10e-6 |  | πT | πS | πQ | πA | πE | πR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VT3…VT6 | International Rectifier IRFH5015PBF (PQFN 5X6 B) | 4 | 0,01200 | 9,33510 | 0,44808 |  | 2,33 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 |
| VT1 | International Rectifier IRFS59N10D (D2Pak) | 1 | 0,01200 | 9,33510 | 0,11202 |  | 2,33 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 |
| VT2 | Philips BCX56-16 (SOT-89) | 1 | 0,00074 | 0,20249 | 0,00015 |  | 2,54 | 0,11 | 1,00 | 0,70 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для модуля генератора |  | 6 |  |  | 0,39579 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата ОКПС-Е-К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VT1 | International Rectifier IRFR24N15D (D-Pak) | 1 | 0,01200 | 2,33377 | 0,02800 |  | 2,33 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| VT13, VT14 | International Rectifier IRLML2502 (SOT-23) | 2 | 0,01200 | 1,63364 | 0,03920 |  | 2,33 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,00 | 1,00 |
| VT12 | International Rectifier IRLML6244TRPbF (SOT-23) | 1 | 0,01200 | 1,63364 | 0,01960 |  | 2,33 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,00 | 1,00 |
| VT10, VT15, VT25 | Philips BC807-40 (SOT-23) | 3 | 0,00074 | 0,13128 | 0,00029 |  | 2,54 | 0,11 | 1,00 | 0,70 | 1,00 | 0,65 |
| VT2…VT9, VT11, VT16, VT23 | Philips BC817-40 (SOT-23) | 11 | 0,00074 | 0,13128 | 0,00106 |  | 2,54 | 0,11 | 1,00 | 0,70 | 1,00 | 0,65 |
| VT17…VT22 | STMicroelectronics STW23NM60ND (TO-247) | 6 | 0,01200 | 9,33510 | 0,67212 |  | 2,33 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 |
| VT24 | STMicroelectronics STW43NM60ND (TO-247) | 1 | 0,01200 | 9,33510 | 0,11202 |  | 2,33 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для платы ОКПС-Е-К |  | 25 |  |  | 0,61622 |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник питания ИП-24-3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VT1 | International Rectifier IRFR24N15D (D-Pak) | 1 | 0,01200 | 2,33377 | 0,01978 |  | 2,33 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для источника питания ИП-24-3,3 |  | 1 |  |  | 0,01978 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б.4 – Значение интенсивности отказов и коэффициентов π факторов оптических приборов

| Поз | Тип электронных компонентов | n, шт | λb, 10e-6 | πобщ | λгр, 10e-6 |  | πT | πQ | πE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата ОКПС-Е-К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HL2 | Светодиод Osram LS T670-J1L2-1 (SMD PLCC-2), красный, супер-яркий | 1 | 0,00023 | 3,41543 | 0,00078 |  | 3,415 | 1,00 | 1,00 |
| HL3, HL4 | Светодиод Osram LY T670-J1K1-26 (SMD PLCC-2), желтый | 2 | 0,00023 | 3,41543 | 0,00157 |  | 3,415 | 1,00 | 1,00 |
| HL1, HL5…HL9 | Светодиод Osram LG T670-K1L2-1 (SMD PLCC-2), зеленый | 6 | 0,00023 | 3,41543 | 0,00471 |  | 3,415 | 1,00 | 1,00 |
| V10…V14 | Оптрон Fairchild Semiconductor MOCD217 (SOIC-8) | 5 | 0,017 | 3,41543 | 0,29031 |  | 3,415 | 1,00 | 1,00 |
| V1…V7, V15 | Оптрон Fairchild Semiconductor MOCD223 (SOIC-8) | 8 | 0,017 | 3,41543 | 0,46449 |  | 3,415 | 1,00 | 1,00 |
| V17…V19 | Оптрон Toshiba TLP118 (11−4L1) | 4 | 0,0026 | 3,41543 | 0,03552 |  | 3,415 | 1,00 | 1,00 |
| V8, V9, V16, V20…V23 | Оптрон Vishay TCMT1109 (SOP-4) | 7 | 0,013 | 3,41543 | 0,31080 |  | 3,415 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для платы ОКПС-Е-К |  | 33 |  |  | 0,66970 |  |  |  |  |
| Источник питания ИП-24-3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V1 | Оптрон Vishay TCMT1109 (SOP-4) | 1 | 0,013 | 3,415437 | 0,02683 |  | 3,415 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для источника питания ИП-24-3,3 |  | 1 |  |  | 0,02683 |  |  |  |  |
| Модуль генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3, V4 | Оптрон Toshiba TLP118 (11−4L1) | 2 | 0,0026 | 3,41543 | 0,01073 |  | 3,415 | 1,00 | 1,00 |
| V1, V2 | Оптрон Vishay TCMT1109 (SOP-4) | 2 | 0,013 | 3,41543 | 0,05366 |  | 3,415 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для модуля генератора |  | 4 |  |  | 0,0644 |  |  |  |  |

Таблица Б.5 – Значение интенсивности отказов и коэффициентов π факторов диодов, светодиодов, стабилитронов и варисторов

| Поз | Тип электронных компонентов | n, шт | λb, 10e-6 | πобщ | λгр, 10e-6 |  | πT | πS | πQ | πE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль RS-422x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VD1, VD2 | Выпрямительный диод ON Semiconductor MBR0540T1G (SOD−123) | 2 | 0,0038 | 0,42405 | 0,00322 |  | 3,899 | 0,19 | 1,00 | 1,00 |
| VD3, VD4 | Диодная матрица Semtech SRV05-4.TC (SOT23-6L) | 2 | 0,0038 | 0,42405 | 0,00322 |  | 3,899 | 0,19 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для Модуля RS-422x2 |  | 4 |  |  | 0,00644 |  |  |  |  |  |
| Модуль датчика тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VD1, VD2 | Выпрямительный диод ON Semiconductor MBR0540T1G (SOD−123) | 2 | 0,0038 | 0,42405 | 0,00322 |  | 3,899 | 0,19 | 1,00 | 1,00 |
| VD3…VD5 | Диод Philips BAV99 (SOT-23) | 3 | 0,0038 | 0,42405 | 0,00483 |  | 3,899 | 0,19 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для модуля датчика тока |  | 5 |  |  | 0,00805 |  |  |  |  |  |
| Модуль измерителя напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VD1...VD4 | Выпрямительный диод ON Semiconductor MBR0540T1G (SOD−123) | 4 | 0,0038 | 0,42405 | 0,00644 |  | 3,899 | 0,19 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для модуля измерителя напряжения |  | 4 |  |  | 0,00644 |  |  |  |  |  |
| Кросс-плата АУКС-К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VD1…VD32 | Импульсный диод Fairchild Semiconductor LL4148 (SOD-80) | 32 | 0,003 | 0,19497 | 0,0098 |  | 3,899 | 0,05 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для кросс-платы АУКС-К |  | 32 |  |  | 0,0098 |  |  |  |  |  |
| Модуль реле АУКС-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RU3 | Варистор Fenghua FNR-20K680 | 1 | 0,0013 | 3,89940 | 0,00506 |  | 3,899 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| RU1, RU2 | Варистор Fenghua FNR-20K820 | 2 | 0,0013 | 3,89940 | 0,01013 |  | 3,899 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| VD2, VD3 | Импульсный диод Fairchild Semiconductor LL4148 (SOD-80) | 2 | 0,003 | 0,19497 | 0,00117 |  | 3,899 | 0,05 | 1,00 | 1,00 |
| VD1 | Импульсный диод Vishay US1M (SMA) | 1 | 0,001 | 0,74089 | 0,00074 |  | 3,899 | 0,19 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для модуля реле АУКС-9 |  | 6 |  |  | 0,01711 |  |  |  |  |  |
| Плата ОКПС-Е-К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VD38, VD39 | Диод Шоттки Diotec Semiconductor SM5819 (DO-213AB) | 2 | 0,003 | 0,20912 | 0,00125 |  | 3,899 | 0,05 | 1,00 | 1,00 |
| RU1 | Варистор Epcos B72530V0350K062 (SIOV-CN1210K35G) | 1 | 0,0013 | 3,89940 | 0,00506 |  | 3,899 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| VD42 | Сапрессор 1,5КЕ6,8A (DO-201) | 1 | 0,005 | 3,89940 | 0,01949 |  | 3,899 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| VD35 | Стабилитрон BZV55C6V2 (SOD-80C) | 1 | 0,002 | 2,33377 | 0,00466 |  | 2,333 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| VD31…VD33 | Стабилитрон BZV55C16 (SOD-80C) | 3 | 0,002 | 2,33377 | 0,01400 |  | 2,333 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| VD1, VD24…VD30, VD34 | Импульсный диод Fairchild Semiconductor LL4148 (SOD-80) | 9 | 0,003 | 0,19497 | 0,00526 |  | 3,899 | 0,05 | 1,00 | 1,00 |
| VD36 | Выпрямительный диод HER308 (DO-27) | 1 | 0,0038 | 0,19497 | 0,00074 |  | 3,899 | 0,05 | 1,00 | 1,00 |
| VD37 | Диод STMicroelectronics STPSC1206B (TO-220AC) | 1 | 0,003 | 0,74089 | 0,00222 |  | 3,899 | 0,19 | 1,00 | 1,00 |
| VD3…VD20 | Выпрямительный диод ON Semiconductor MBR0540T1G (SOD−123) | 18 | 0,0038 | 0,74089 | 0,05067 |  | 3,899 | 0,19 | 1,00 | 1,00 |
| VD2 | Диод Шоттки Vishay 30BQ100PbF (SMC) | 1 | 0,003 | 0,74089 | 0,00222 |  | 3,899 | 0,19 | 1,00 | 1,00 |
| VD41 | Мост диодный Vishay BU1506-M3 | 1 | 0,003 | 4,44531 | 0,01333 |  | 3,899 | 0,19 | 1,00 | 6,00 |
| VD21…VD23, VD40 | Импульсный диод Vishay US1K (SMA) | 4 | 0,003 | 0,19497 | 0,00234 |  | 3,899 | 0,05 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для платы ОКПС-Е-К |  | 43 |  |  | 0,07193 |  |  |  |  |  |
| Источник питания ИП-24-3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VD2 | Импульсный диод Fairchild Semiconductor LL4148 (SOD-80) | 1 | 0,003 | 0,19497 | 0,00033 |  | 3,899 | 0,05 | 1,00 | 1,00 |
| VD1 | Импульсный диод Vishay US1D (SMA) | 1 | 0,003 | 0,74089 | 0,00127 |  | 3,899 | 0,19 | 1,00 | 1,00 |
| VD3 | Диод Шоттки Vishay VS-12CWQ06FNPbF (D-Pak) | 1 | 0,003 | 1,63775 | 0,00281 |  | 3,899 | 0,42 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для источника питания ИП-24-3,3 |  | 3 |  |  | 0,00442 |  |  |  |  |  |
| Модуль генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VD5 | Стабилитрон BZV55C13 (SOD-80C) | 1 | 0,002 | 2,33377 | 0,00446 |  | 2,232 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| VD8, VD9 | Стабилитрон BZV55C16 (SOD-80C) | 2 | 0,002 | 2,33377 | 0,00892 |  | 2,232 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| VD4 | Стабилитрон BZV55C22 (SOD-80C) | 1 | 0,002 | 2,33377 | 0,00446 |  | 2,232 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| VD1 | Диод Шоттки Diotec Semiconductor SM5819 (DO-213AB) | 1 | 0,003 | 0,11159 | 0,00033 |  | 2,232 | 0,05 | 1,00 | 1,00 |
| VD6, VD7 | Импульсный диод Fairchild Semiconductor LL4148 (SOD-80) | 2 | 0,003 | 0,11159 | 0,00067 |  | 2,232 | 0,05 | 1,00 | 1,00 |
| VD3 | Диод STMicroelectronics STPSC406B-TR (D-PAK) | 1 | 0,003 | 0,42405 | 0,00127 |  | 2,232 | 0,19 | 1,00 | 1,00 |
| VD2 | Импульсный диод Vishay US1K (SMA) | 1 | 0,003 | 0,11159 | 0,00033 |  | 2,232 | 0,05 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для модуля генератора |  | 9 |  |  | 0,02047 |  |  |  |  |  |

Таблица Б.6 – Значение интенсивности отказов и коэффициентов π факторов кварцевых резонаторов

| Поз | Тип электронных компонентов | n, шт | λb, 10e-6 | πобщ | λгр, 10e-6 |  | f, МГц | πQ | πE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата ОКПС-Е-К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1, G2 | Geyer Electronic KXO-V97T-14,7456 МГц | 2 | 0,02589 | 1 | 0,05178 |  | 20 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для платы ОКПС-Е-К |  | 2 |  |  | 0,05178 |  |  |  |  |

Таблица Б.7 – Значение интенсивности отказов и коэффициентов π факторов микросхем

| Поз |  | Тип электронных компонентов | n, шт | λb, 10e-6 | πобщ | λгр, 10e-6 |  | πC1 | πC2 | πL | πT | πQ | πE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль RS-422x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DD1, DD2 | Analog Devices ADM2682EBRIZ (SOIC-16) |  | 2 |  |  | 0,01465 |  | 0,0100 | 0,0026 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| Итого для Модуля RS-422x2 |  |  | 2 |  |  | 0,01465 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль датчика тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA3 |  | Analog Devices AD8603AUJ-R2 (TSOT-5) | 1 |  |  | 0,00732 |  | 0,0100 | 0,0026 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| DA2, DA5 |  | Analog Devices AD8607AR (SOIC-8) | 1 |  |  | 0,00732 |  | 0,0100 | 0,0026 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| DA5, DA6 |  | Texas Instruments AMC1100WV (SOIC-8) | 2 |  |  | 0,00564 |  | 0,0025 | 0,0026 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| DA4 |  | Texas Instruments LP2985A-50DBVR (SOT-23-5) | 1 |  |  | 0,00282 |  | 0,0025 | 0,0026 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| DA1 |  | Texas Instruments SN6501DBVT (SOT-23-5) | 1 |  |  | 0,00282 |  | 0,0025 | 0,0026 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| Итого для модуля датчика тока |  |  | 6 |  |  | 0,01974 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль измерителя напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA3, DA4 |  | Analog Devices AD1583BRTZ (SOT-23) | 2 |  |  | 0,01684 |  | 0,0100 | 0,0048 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| DA7…DA16 |  | Analog Devices AD8603AUJ-R2 (TSOT-5) | 10 |  |  | 0,07322 |  | 0,0100 | 0,0026 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| DA17…DA22 |  | Texas Instruments AMC1100WV (SOIC-8) | 6 |  |  | 0,01693 |  | 0,0025 | 0,0026 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| DA5, DA6 |  | Texas Instruments LP2985A-50DBVR (SOT-23-5) | 2 |  |  | 0,00564 |  | 0,0025 | 0,0026 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| DA1, DA2 |  | Texas Instruments SN6501DBVT (SOT-23-5) | 2 |  |  | 0,00564 |  | 0,0025 | 0,0026 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| Итого для модуля измерителя напряжения |  |  | 22 |  |  | 0,07335 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата ОКПС-Е-К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA1 |  | Aimtec AM2M-0305S-NZ | 1 | 0,90909 | 0,3 | 0,27272 |  | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| DA4, DA5, DA10 |  | Analog Devices AD1583BRTZ (SOT-23) | 3 |  |  | 0,02526 |  | 0,0100 | 0,0048 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| DD5, DD6 |  | Atmel AT24С512BN-SH25 (SOIC-8) | 2 |  |  | 0,01080 |  | 0,0068 | 0,0026 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| DA12 |  | International Rectifier IR1155SPbF (SOIC-8) | 1 |  |  | 0,00732 |  | 0,0100 | 0,0026 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| DA6…DA8 |  | International Rectifier IR2184SPbF (SOIC-8) | 3 |  |  | 0,02196 |  | 0,0100 | 0,0026 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| DD1, DD2 |  | Microchip dsPIC33EP512GM710-E/PF (TQFP-100) | 2 | 0,01128 | 0,3 | 0,00676 |  | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| DA3 |  | Microchip MCP100T-300I/TT (SOT-23) | 1 | 0,02293 | 0,3 | 0,00687 |  | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| DA9 |  | STMicroelectronics L78L05ACUTR (SOT-89) | 1 |  |  | 0,00212 |  | 0,0025 | 0,0012 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| DA2, DA11 |  | Texas Instruments TL431BQDBZR (SOT-23) | 2 |  |  | 0,00564 |  | 0,0025 | 0,0026 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| DD3, DD4 |  | Texas Instruments SN65HVD234D (SOIC-8) | 2 |  |  | 0,00564 |  | 0,0025 | 0,0026 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| Итого для платы ОКПС-Е-К |  |  | 18 |  |  | 0,1874 |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник питания ИП-24-3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA1 |  | ON Semiconductor UC3843BVD1G (SOIC-8) | 1 |  |  | 0,00206 |  | 0,0025 | 0,0026 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| DA2 |  | Texas Instruments TPV431AIDBVR (SOT-23-5) | 1 |  |  | 0,00801 |  | 0,0025 | 0,0102 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| Итого для источника питания ИП-24-3,3 |  |  | 2 |  |  | 0,01007 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA6, DA7 |  | International Rectifier IR2184SPbF (SOIC-8) | 2 |  |  | 0,00844 |  | 0,0100 | 0,0026 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| DA1 |  | ON Semiconductor UC3843BVD1G (SOIC-8) | 1 |  |  | 0,00205 |  | 0,0025 | 0,0026 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| DA2, DA5 |  | STMicroelectronics L78L05ACUTR (SOT-89) | 2 |  |  | 0,00270 |  | 0,0025 | 0,0012 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| DA4 |  | Texas Instruments TL431BQDBZR (SOT-23) | 1 |  |  | 0,00204 |  | 0,0025 | 0,0026 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| DA3 |  | Texas Instruments TPV431AIDBVR (SOT-23-5) | 1 |  |  | 0,00204 |  | 0,0025 | 0,0026 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 |
| Итого для модуля генератора |  |  | 7 |  |  | 0,01729 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б.8 – Значение интенсивности отказов и коэффициентов π факторов дросселей и трансформаторов

| Поз | Тип электронных компонентов | n, шт | λb, 10e-6 | πобщ | λгр, 10e-6 |  | πT | πQ | πE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль датчика тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1 | Wurth Elektronik 760390015 | 1 | 0,0054 | 1,75418 | 0,00947 |  | 1,75 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для модуля датчика тока |  | 1 |  |  | 0,00947 |  |  |  |  |
| Модуль измерителя напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1, T2 | Wurth Elektronik 760390015 | 2 | 0,0054 | 1,75418 | 0,01894 |  | 1,75 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для модуля измерителя напряжения |  | 2 |  |  | 0,01894 |  |  |  |  |
| Модуль реле АУКС-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1…L3 | Др-220-2 ЕИУС.671333.002 | 3 | 0,0054 | 1,75418 | 0,02257 |  | 1,75 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для модуля реле АУКС-9 |  | 3 |  |  | 0,02257 |  |  |  |  |
| Плата ОКПС-Е-К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L2, L3 | Epcos B82432-A1104-K | 2 | 0,00005 | 1,75418 | 0,00017 |  | 1,75 | 1,00 | 1,00 |
| L1 | Sumida MCDR1419NP-101K | 1 | 0,0054 | 1,75418 | 0,00947 |  | 1,75 | 1,00 | 1,00 |
| L4 | Sumida RCH114NP-151KB | 1 | 0,0054 | 1,75418 | 0,00947 |  | 1,75 | 1,00 | 1,00 |
| L9 | ДрС-10А-T25 ЕИУС.671342.010 | 1 | 0,0054 | 1,75418 | 0,00947 |  | 1,75 | 1,00 | 1,00 |
| L5…L7 | ДpФ-6 Э2017-09-096 | 3 | 0,0054 | 1,75418 | 0,02841 |  | 1,75 | 1,00 | 1,00 |
| L8 | ДK-1 Э2015-12-155 | 1 | 0,0054 | 1,75418 | 0,00947 |  | 1,75 | 1,00 | 1,00 |
| T1 | TИ-3,3/12x13 Э2017-09-098 | 1 | 0,022 | 1,39314 | 0,03859 |  | 1,75 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для платы ОКПС-Е-К |  | 10 |  |  | 0,09125 |  |  |  |  |
| Источник питания ИП-24-3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1 | TИ-24-3,3 Э2017-09-094 | 1 | 0,022 | 1,39314 | 0,03065 |  | 1,75 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для источника питания ИП-24-3,3 |  | 1 |  |  | 0,03065 |  |  |  |  |
| Модуль генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1 | ДРФ-7 Э2017-09-097 | 1 | 0,0054 | 1,75418 | 0,00947 |  | 1,75 | 1,00 | 1,00 |
| T1 | TИ-24/48 Э2017-09-099 | 1 | 0,022 | 1,39314 | 0,03065 |  | 1,75 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для модуля генератора |  | 2 |  |  | 0,04012 |  |  |  |  |

Таблица Б.9 – Значение интенсивности отказов и коэффициентов π факторов соединителей

| Поз | Тип электронных компонентов | n, шт | λb, 10e-6 | πобщ | λгр, 10e-6 |  | πT | πQ | πK | πE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль RS-422x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XP2 | Вилка PLD-8R-2 | 1 | 0,021 | 2,04475 | 0,03202 |  | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| XP1 | Вилка PLD-14R-2 | 1 | 0,021 | 2,04475 | 0,03202 |  | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для Модуля RS-422x2 |  | 2 |  |  | 0,06404 |  |  |  |  |  |
| Модуль датчика тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XP3 | Вилка PLD-4R-2 | 1 | 0,021 | 2,04475 | 0,03294 |  | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| XP2 | Вилка PLD-8R-2 | 1 | 0,021 | 2,04475 | 0,03294 |  | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| XP1 | Вилка PLS-5R | 1 | 0,021 | 2,04475 | 0,03294 |  | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для модуля датчика тока |  | 3 |  |  | 0,09607 |  |  |  |  |  |
| Модуль измерителя напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XP1 | Вилка PLD-10R-2 | 1 | 0,021 | 2,04475 | 0,03294 |  | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 2,04 |
| XP3, XP4 | Вилка PLS-3R | 2 | 0,021 | 2,04475 | 0,07588 |  | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 2,04 |
| XP2 | Вилка PLS-4R | 1 | 0,021 | 2,04475 | 0,03294 |  | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 2,04 |
| Итого для модуля измерителя напряжения |  | 4 |  |  | 0,13901 |  |  |  |  |  |
| Модуль реле АУКС-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XP1, XP2 | Вилка Harting 09 73 196 6904 (DIN 41612-R96-MP) | 2 | 0,021 | 2,04475 | 0,06588 |  | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| XP4 | Вилка Phoenix Contact GMSTBV 2,5/3-GF-7,62 | 1 | 0,021 | 2,04475 | 0,03294 |  | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| XP3 | Вилка Phoenix Contact GMSTBV 2,5/4-GF-7,62 | 1 | 0,021 | 2,04475 | 0,03294 |  | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| XP5 | Вилка Phoenix Contact MCV 1,5/6-GF-3,81 | 1 | 0,021 | 2,04475 | 0,03294 |  | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для модуля реле АУКС-9 |  | 5 |  |  | 0,16012 |  |  |  |  |  |
| Плата ОКПС-Е-К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XP1, XP2 | Вилка Harting 09 03 196 6921 (DIN 41612-C96-MRS) | 2 | 0,021 | 2,04475 | 0,07588 |  | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| XP6 | Вилка PLS-2 | 1 | 0,021 | 2,04475 | 0,03294 |  | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| XP3, XP4 | Вилка Tyco Electronics 5103308-1 | 2 | 0,021 | 2,04475 | 0,07588 |  | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| XP5 | Вилка WF-2 | 1 | 0,021 | 2,04472 | 0,03294 |  | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для платы ОКПС-Е-К |  | 6 |  |  | 0,19214 |  |  |  |  |  |
| Кросс-плата АУКС-К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XР1 | Вилка Phoenix Contact MCV 1,5/4-GF-3,81 | 1 | 0,021 | 2,04475 | 0,02154 |  | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| XS1, XS2, XS3 | Розетка Harting 09 03 296 6850 (DIN 41612-C96-FP) | 3 | 0,021 | 2,04475 | 0,11182 |  | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| XS19...XS22 | Розетка Tyco Electronics 3-1734577-4 | 4 | 0,0105 | 2,04475 | 0,05988 |  | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для кросс-платы АУКС-К |  | 8 |  |  | 0,19214 |  |  |  |  |  |
| Источник питания ИП-24-3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XP1 | Вилка PLD-6R-2 | 1 | 0,021 | 2,04475 | 0,03202 |  | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 2,04 |
| XP2 | Вилка PLD-8R-2 | 1 | 0,021 | 2,04475 | 0,03202 |  | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 2,04 |
| Итого для источника питания ИП-24-3,3 |  | 2 |  |  | 0,06404 |  |  |  |  |  |
| Модуль генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XP1 | Вилка PLD-4R-2 | 1 | 0,021 | 2,04475 | 0,03294 |  | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| XP3 | Вилка PLD-6R-2 | 1 | 0,021 | 2,04475 | 0,03294 |  | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| XP2 | Вилка PLS-4R | 1 | 0,021 | 2,04475 | 0,03294 |  | 2,04 | 1,00 | 1,00 | 2,04 |
| Итого для модуля генератора |  | 3 |  |  | 0,09607 |  |  |  |  |  |

Таблица Б.10 – Значение интенсивности отказов и коэффициентов π факторов коммутационных элементов

| Поз | Тип электронных компонентов | n, шт | λb, 10e-6 | πобщ | λгр, 10e-6 |  | πT | πA | πQ | πCYC | πE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль реле АУКС-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1…K3 | Реле Tyco Electronics 6-1415537-5 (SR6A6K24) | 3 | 0,0059 | 2,79827 | 0,03327 |  | 2,64 | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для модуля реле АУКС-9 |  | 3 |  |  | 0,03327 |  |  |  |  |  |  |
| Плата ОКПС-Е-К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 | Реле Relpol RM-84-2012-35-1024 | 1 | 0,0059 | 1,87941 | 0,01119 |  | 1,77 | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Итого для платы ОКПС-Е-К |  | 1 |  |  | 0,01119 |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б.11 – Значение интенсивности отказов и коэффициентов π факторов предохранителей

| Поз | Тип электронных компонентов | n, шт | λb, 10e-6 | πобщ | λгр, 10e-6 |  | πE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль реле АУКС-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| FU1, FU2 | Вставка плавкая ВП2Б-1В 10А/250В | 2 | 0,01 | 1 | 0,02 |  | 1,00 |
| Итого для модуля реле АУКС-9 |  | 2 |  |  | 0,02 |  |  |
| Плата ОКПС-Е-К |  |  |  |  |  |  |  |
| FU1 | Предохранитель Fuzetec FRX160-90 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 |  | 1,00 |
| Итого для платы ОКПС-Е-К |  | 1 |  |  | 0,01 |  |  |

Таблица Б.12 – Сводная таблица интенсивности отказов электронных компонентов ОКПС-Е-К

| Тип элементов |  | Плата ОКПС-Е-К |  | Модуль генератора |  | Модуль RS-422×2 |  | Модуль измерителя напряжения |  | Модуль датчика тока (х3) |  | Источник питания ИП-24-3,3 |  | Кросс-плата АУКС-К |  | Модуль реле АУКС-9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-во, шт | Σλ, 10e-6 | К-во, шт | Σλ, 10e-6 | К-во, шт | Σλ, 10e-6 | К-во, шт | Σλ, 10e-6 | К-во, шт | Σλ, 10e-6 | К-во, шт | Σλ, 10e-6 | К-во, шт | Σλ, 10e-6 | К-во, шт | Σλ, 10e-6 |
| 1 Конденсаторы (С) |  | 114 | 0,1268 | 35 | 0,0404 | 16 | 0,0181 | 44 | 0,0561 | 16 | 0,0213 | 20 | 0,0149 |  |  | 3 | 0,0042 |
| 2 Резисторы (R) |  | 208 | 0,4793 | 34 | 0,0678 | 12 | 0,0083 | 40 | 0,0834 | 20 | 0,0513 | 19 | 0,0373 |  |  | 5 | 0,0273 |
| 3 Транзисторы (VT) |  | 25 | 0,6162 | 6 | 0,3958 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0198 |  |  |  |  |
| 4 Оптроэлектроника (VU+HL) |  | 33 | 0,6697 | 4 | 0,0644 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,0044 |  |  |  |  |
| 5 Диоды + Варисторы (VD+RU) |  | 43 | 0,0719 | 9 | 0,0205 | 4 | 0,0064 | 4 | 0,0064 | 5 | 0,0081 | 3 | 0,0077 | 32 | 0,0107 | 6 | 0,0098 |
| 6 Кварцы (ZQ) |  | 2 | 0,0518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Микросхемы (DA+DD) |  | 18 | 0,1874 | 7 | 0,0173 | 2 | 0,0147 | 22 | 0,0733 | 6 | 0,0197 | 2 | 0,0101 |  |  |  |  |
| 8 Моточные (T+L) |  | 10 | 0,0912 | 2 | 0,0401 |  |  | 2 | 0,0189 | 1 | 0,0095 | 1 | 0,0306 |  |  | 3 | 0,0226 |
| 9 Разъемы (XP+XS) |  | 6 | 0,1921 | 3 | 0,0961 | 2 | 0,0640 | 4 | 0,1390 | 3 | 0,0961 | 2 | 0,0640 | 8 | 0,1921 | 5 | 0,1601 |
| 10 Коммутация (K+SA+SB) |  | 1 | 0,0111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,0333 |
| 11 Предохранители |  | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,02 |
|  |  | Итого λОКПС | 2,5076 | Итого λМГ | 0,7329 | Итого λRS | 0,1115 | Итого λМИН | 0,3772 | Итого λМДТ | 0,2060 | Итого λИП | 0,2080 | Итого λКП | 0,2029 | Итого λМР | 0,2773 |

С точки зрения надежности ОКПС-Е-К имеет структурно-логическую схему, представленную на рисунке Б.1.

#### Рисунок Б.1 – Расчетно-логическая схема надежности ОКПС-Е-К

#### Интенсивность отказов ОКПС-Е-К рассчитывается по формуле:

#### λ = λОКСП + λМГ + λRS + λМИН + 3 × λМДТ +

#### + λИП + λКП + λМР = 5,0354 × 10-6 1/ч				(Б.1)

#### Средняя наработка на отказ ОКПС-Е-К:

#### Тср = 1 / λ = 198 594 ч,					(Б.2)

#### что соответствует требованиям ТЗ.

Приложение В
(обязательное)
Моделирование работы блока чтения адреса

#### Для считывания адреса устройства применена блочная организация, где информационный пакет считывается последовательно, блоками по 4 разряда. Для обеспечения безопасности, к адресу добавляется циклическая контрольная сумма длиной 8 бит CRC8, составляя таким образом защищенный информационный пакет длиной 32 бита (рисунок В.1).

#### Рисунок В.1 – Структура организации блока чтения адреса

#### В ОКПС-Е-К информационный пакет формируется перемычками следующим образом:

- поля D1, D0 соответствуют 16 перемычкам адреса [0-15], где перемычка [0] определяет основной или резервный канал, а перемычка [8] определяет работу ОКПС-Е-К в составе МПЦ-СМ;

- поле D2 соответствует 8 перемычкам конфигурации подключаемой нагрузки (тип линии и тип двигателя);

- поле CRC8 соответствует 8 битной контрольной сумме.

#### Для считывания информационного пакета используются «адресные» оптроны (V10, V11) и «сканирующие» оптроны (V3-V6).

#### При выходе из строя адресных оптронов с отказом «константа 0» (обрыв) данный факт будет зафиксирован микроконтроллерами в тактах контроля диодов и «адресных» оптронов.

#### При выходе из строя адресных оптронов с отказом «константа 1» (залипание) возникнет шунтирование линии на землю, что будет зафиксировано микроконтроллерами в тестовых паузах, при отключении оптронов блочного считывания. Данный отказ приведет к переходу в защитное состояние.

#### При выходе из строя «сканирующих» оптронов с отказом «константа 0» происходит потеря 4-х информационных бит, т. к. данная тетрада всегда будет считываться как «0». Перебор всех вариантов однократных отказов «константа 0» не выявил опасного необнаруживаемого искажения.

#### При выходе из строя «сканирующих» оптронов с отказом «константа 1», данный факт будет зафиксирован микроконтроллерами в тестовых паузах, при их отключении.

#### При обрыве развязывающих диодов использование контрольной суммы CRC8 позволяет исключить все однократные, двукратные и трехкратные ошибки. Вероятность появления необнаруживаемого искажения в данном случае считается пренебрежительно малой.

#### При коротком замыкании развязывающих диодов данный факт будет зафиксирован микроконтроллерами в тактах контроля диодов и «адресных» оптронов. Если в тетраде задействована только одна перемычка, то короткое замыкание соответствующего диода не обнаруживается, но оно и не приводит к неправильному считыванию информационного пакета.

#### Алгоритм проверки защитных свойств CRC основан на том, что ошибка, которая приводит к переходу из одной разрешенной комбинации в другую, в свою очередь, сама является разрешенной комбинацией. Таким образом, все разрешенные комбинации информационного пакета (которые делятся на полином без остатка) являются маской необнаруживаемых ошибок. Проверку защитных свойств CRC удобно выполнять на «нулевом» пакете и перебором всего адресного пространства. Если в процессе перебора контрольная сумма приняла значение D8h (для полинома 85h, инициирующее значение FFh), то данная маска является потенциально опасной, т.к. вносимые искажения по этой маске (логическое ИЛИ) не обнаруживаются.

#### Таким образом, при выходе из строя оптронов блочного считывания, возможен накапливающийся необнаруживаемый отказ. Моделирование всей совокупности двукратных отказов оптронов блочного считывания выявил 8 масок опасных отказов (таблица В.1).

#### Таблица В.1 – Маски опасных отказов

| #### № маски | #### Маска, HEX #### D2 D1 D0 h | #### № бл. оптронов |
| --- | --- | --- |
| #### 1 | #### хх хA х3 h | #### 3, 1 |
| #### 2 | #### хх Aх 3х h | #### 4, 2 |
| #### 3 | #### хA х3 хх h | #### 5, 3 |
| #### 4 | #### Aх 3х хх h | #### 6, 4 |
| #### 5 | #### хх хF Cх h | #### 3, 2 |
| #### 6 | #### хF Cх хх h | #### 5, 4 |
| #### 8 | #### Fх хх хC h | #### 6, 1 |

#### Для ОКПС-Е-К актуальными являются случаи 1, 2, 5 т.к. байт данных D2 информационного пакета конфигурации физически не представлен. Таким образом, для случая 2, при одновременном выходе из строя 4-го и 2-го оптрона блочного считывания и наличию данных Ah в четвертой тетраде и 3h во второй тетраде имеет место опасный отказ.

#### Совокупность двукратных отказов оптронов блочного считывания составляет n1=15 вариантов (2 из 6), из которых только n2=3 варианта являются потенциально опасными. Интенсивность опасного отказа при одновременном выходе из строя двух оптронов за период самодиагностики:

#### λоп(блок5)=n2n1λV2×Δt=3,75×10-18 1/ч,	(В.1)

#### где:	λV – интенсивность отказов оптронов λV=5,81×10-8 1/ч;

#### – время перехода в защитное состояние Δt = 0,0056 час (20 с).

#### Вероятность выхода из строя одновременно более двух оптронов блочного считывания считается пренебрежительно малой и здесь не рассматривается. Таким образом, рассчитанное значение интенсивности опасного отказа ОКПС-Е-К не превышает заданного значения в ТЗ.

Приложение Г
(обязательное)
Описание реле серии SR6 фирмы Tyco Electronics

Приложение Д
(обязательное)
Заключение по безопасности